海口江东新区管理局

海江东审〔2022〕77号

海口江东新区管理局

关于批复海口机场路加油加气合建站（东侧）项目环境影响报告表的函

- 海南美亚实业有限公司：

- 你单位报送的《建设项目环境影响评价文件申报审批服务表》及委托河北风然环保科技有限公司编制的《海口机场路加油加气合建站（东侧）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及评审意见等材料收悉。经审查，现函复如下：

- 一、项目位于海口市江东新区机场路6号，本项目用地面积9030.26m2，总建筑面积7081.26m2，建设内容主要为站房、罩棚、LNG储罐区、洗车房等，拟新建2个20m3柴油罐、1个30m392#汽油罐、2个20m395#汽油罐、1台60m3的LNG储气罐，储罐总容积150m3（柴油罐容积折半计入）。建成后汽油年销售量为9000t，柴油年销售量为7000t，LNG年销售量为1600t。根据《报告表》的综合结论，在全面落实《报告表》提出的各项防治环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 二、项目执行的环境质量标准、污染物排放标准和主要污染物总量控制指标要求

- （一）环境质量标准

- 项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中一级标准。项目所在区域地下水质量参考执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的三类标准，石油类参考执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。项目土壤质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地的筛选值标准。

- 污染物排放标准

项目施工期产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值，项目运营期汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值，厂界无组织（以非甲烷总烃计）排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中油气浓度无组织排放限值，厂区内无组织VOCS执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中无组织排放限值，加油油气回收管线液阻检测值应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1中相关标准，油气回收系统密闭性压力检测值应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表2中相关标准，加油油气回收系统的气液比均应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中“5.3 各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内，”油气处理装置的油气排放浓度应满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中“5.4 油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3。”本项目生产废水中pH值、动植物油、石油类出水浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级限值。施工期建筑场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期各侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

- 污染物排放总量控制指标

- 项目运营期的VOCs总量控制指标为6.745t/a。

- 项目设计、建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）加大施工期的环境管理力度，做到文明施工，要按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求，防止和减轻施工扬尘等对周围环境的影响。陆上运输应采取封闭、遮挡、喷淋等措施，避免泄漏；要及时恢复施工过程中受到破坏的环境，将施工带来的环境影响和对城市交通、居民工作生活造成的不便减少到最低限度。

（二）制定施工期环境保护手册，禁止盲目施工。施工营地、材料堆场、堆土（泥）点应避开周边居住区等环境敏感点，并做好环保防护措施。

- （三）固体废物应分类收集，并及时做好清运工作。生活垃圾及含油棉纱、手套交由环卫部门处理；油罐清洗废水、LNG残液、储油罐油渣委托专业清洗单位清洗并及时运走处理，不在站内暂存；需按相关要求设置危废暂存间，隔油池油泥收集至危废暂存间由有资质单位定期处理。

（四）项目需做好防渗措施，危废暂存间应加强防渗漏、防雨淋、防流失措施，地板做硬化处理；危险废物应做好分区存放，并在出口设置标志牌。

（五）项目需设置三次油气回收装置，要求具备油气排放浓度在线监测功能，应以密闭收集为基础。

（六）项目噪声主要来源于设备、车辆。充分利用建构筑物隔声、选取低噪声设备，做好隔声减振措施。

（七）营运过程中，各类废水污水需分类收集处理，生活污水经化粪池处理后排入机场二期污水处理站，生产废水经隔油池处理后排入机场二期污水处理站。

- （八）加强项目环境管理，建立健全各项环保规章制度和岗位操作规程，落实相应的环保管理人员，确保各项污染物排放稳定达标。加强环境事故风险防范，认真落实应急处理措施。

- 四、涉及法律、法规规定需要办理的其他相关手续应按规定办理。项目的性质、规模、地点或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关环保审批手续。

- 五、要严格执行环境保护“三同时”制度，切实落实《报告表》及本批复函提出的各项污染防治设施和措施。项目竣工后，建设单位必须依照《建设项目环境保护管理条例》等法规要求进行验收合格后，方可投入使用。建设单位须遵守《中华人民共和国海南自由贸易港法》、《海口江东新区生态环境保护条例》等法律法规的相关规定，严格执行环保的各项标准，并自觉接受相关主管部门的监督检查。

- 海口江东新区管理局

- 2022年4月26日

- （此件主动公开）

- 抄送：海口市生态环境局，河北风然环保科技有限公司。

- 海口江东新区管理局 2022年4月26日印发