海口江东新区管理局

海江东审〔2022〕76号

海口江东新区管理局

关于批复椰青园安置社区配套学校项目环境影响报告表的函

- 海口江东新区基础建设有限公司：

- 你单位报送的《建设项目环境影响评价文件申报审批服务表》及委托海南鸿立环保科技发展有限公司编制的《椰青园安置社区配套学校项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及评审意见等材料收悉。经审查，现函复如下：

- 一、项目位于海口市江东新区国际文化交往组团JDWH-03-A05地块，占地面积为55982m2，新建一所九年制学校及一所幼儿园，办学规模为小学36班、初中18班、幼儿园15班，九年制学校在校生2520人，幼儿园450人。项目建筑面积为66239.36m2，其中地上建筑面积为59163.38m2，地下建筑面积为7075.98m2，采用装配式建筑，建设内容包括：新建中小学教学楼、综合楼、宿舍楼、体育中心、幼儿园，配套建设给排水、消防、电气、通风及空调等公用工程和室外水电、体育运动场、道路及广场、绿化、围墙等附属工程。根据《报告表》的综合结论，在全面落实《报告表》提出的各项防治环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 二、项目执行的环境质量标准、污染物排放标准和主要污染物总量控制指标要求

- （一）环境质量标准

- 项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。项目东、南、北厂界昼间、夜间噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，西厂界昼间、夜间噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。项目周边水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。

- 污染物排放标准

项目施工期产生的无组织粉尘参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，项目备用柴油发电机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值，食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2的“大型”中的油烟最高允许排放浓度和最低净化效率，运营期实验室排放废气（氯化氢、硫酸雾、非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准中最高允许排放浓度和最高允许排放速率的限值要求，垃圾收集点恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的二级标准。项目污水入管网执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷、总氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准。项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，营运期西侧琼山大道、北侧规划路、西侧规划路一侧区域噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他区域噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关标准，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准。

- 项目设计、建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）加大施工期的环境管理力度，做到文明施工，要按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求，防止和减轻施工扬尘等对周围环境的影响。陆上运输应采取封闭、遮挡、喷淋等措施，避免泄漏；要及时恢复施工过程中受到破坏的环境，将施工带来的环境影响和对城市交通、居民工作生活造成的不便减少到最低限度。

（二）制定施工期环境保护手册，禁止盲目施工。施工营地、材料堆场、堆土（泥）点应避开周边居住区等环境敏感点，并做好环保防护措施。

- （三）固体废物应分类收集，并及时做好清运工作。生活垃圾及实验室一般固废交由环卫部门处理；废油脂、餐厨垃圾收集后由有资质的单位处理；需按相关要求设置危废暂存间，危废收集至危废暂存间由有资质单位定期处理。

（四）项目需做好防渗措施，危废暂存间应加强防渗漏、防雨淋、防流失措施，地板做硬化处理；危险废物应做好分区存放，并在出口设置标志牌。

（五）实验室应做好废气收集，设置集气罩并通过机械排风装置抽吸，排风管道出口设置“碱液+活性炭吸附装置”，废气经处理后，由楼顶排气筒排放；油烟须经油烟净化器处理后，引至楼顶排放。

（六）项目噪声主要来源于设备、车辆。充分利用建构筑物隔声、选取低噪声设备，做好隔声减振措施。

（七）营运过程中，各类废水污水需分类收集处理，生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网，含油废水经隔油池处理后排入市政管网，实验废水经酸碱中和池处理后排入市政管网，各类废水最终排入江东新区地埋式水质净化中心。

- （八）加强项目环境管理，建立健全各项环保规章制度和岗位操作规程，落实相应的环保管理人员，确保各项污染物排放稳定达标。加强环境事故风险防范，认真落实应急处理措施。

- 四、涉及法律、法规规定需要办理的其他相关手续应按规定办理。项目的性质、规模、地点或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关环保审批手续。

- 五、要严格执行环境保护“三同时”制度，切实落实《报告表》及本批复函提出的各项污染防治设施和措施。项目竣工后，建设单位必须依照《建设项目环境保护管理条例》等法规要求进行验收合格后，方可投入使用。建设单位须遵守《中华人民共和国海南自由贸易港法》、《海口江东新区生态环境保护条例》等法律法规的相关规定，严格执行环保的各项标准，并自觉接受相关主管部门的监督检查。

- 海口江东新区管理局

- 2022年4月26日

- （此件主动公开）

- 抄送：海口市生态环境局，海南鸿立环保科技发展有限公司。

- 海口江东新区管理局 2022年4月26日印发