《海口江东新区南渡江河口右岸生态修复项目单元控规图则》规划简介

- 规划范围

西至南渡江、东至滨江东路（规划）、南至美灵南二路、北至国际文化交往组团外事服务区，并在美灵北五路北侧向滨江东路以东延伸约500米，规划范围面积约107.31公顷。

- 用地规模

规划范围内总用地面积约107.31公顷，建设用地面积为39.26公顷。

- 功能定位

定位为生态亲水、时尚现代、独特自然的滨江景观带。

- 总体布局

结合现状场地特征提升滨水环境，规划南北贯通规划区的慢行步道；在临滨江东路一侧，规划结合地形和场地布置广场，局部结合视线和景观需求规划构建标志性构筑物；在南渡江防洪堤以西的临水空间规划整合现有滩涂湿地，修复现状驳岸构建完整的滨江生态系统，营造生态滨水驳岸，并规划通过步道和栈桥提升亲水性；规划在建设用地内配建停车场、垃圾收集站、卫生间等服务设施

南渡江防洪堤以西区域规划用地以非建设用地为主，建设用地主要布局在南渡江防洪堤东侧区域。

- 用地规划

用地布局按公园绿地、环卫用地、水工设施用地、城镇道路用地、非建设用地等类型布局规划。

（1）公园绿地（1401）

用地面积为26.93公顷，占规划区的25.09%。在规划区内广泛分布，规划为南渡江河口右岸生态修复项目的园路、栈桥、铺装以及公共厕所、配建停车场等设施的建设用地。

（2）环卫用地（1309）

用地面积为0.10公顷，占规划区的0.10%。位于滨江东路东侧规划区的西北角，规划为垃圾转运站。

（3）水工设施用地（1312）

用地面积为8.70公顷，占规划区的8.11%。为南渡江防洪堤的建设用地，自南向北呈带状从中部贯穿规划区。

（4）城镇道路用地（1207）

用地面积为3.53公顷，占规划区的3.29%。为规划区南部的琼州大桥、中部的海府一横路越江通道（预留）和北部的滨江路越江通道（预留）。

（5）非建设用地

规划非建设用地68.05公顷，其中耕地7.30公顷，主要位于规划区北部，用地界线与《海口市总体规划（空间类2015-2030）》的永久基本农田保持一致；园地60.75公顷，在规划区内广泛分布，规划开展生态修复，营造高品质的景观环境。

- 绿地环境规划

规划将整个规划区按门户空间、健康空间、自然空间进行分区，引导形成各具风格的绿地景观环境，其中：

（1）门户空间

位于规划区南部的琼州大桥-白驹大道周边区域，该区域处于江东新区和中心城区的门户位置，规划在区内设置入口广场以强化门户特征，并重点布置入口广场、望江角、望江草坪、观江慢道、观江廊架、望江阶梯等观景设施提供多类型、多角度的观赏空间，营造色彩丰富的城市门户环境。

（2）健康空间

位于规划区中部，该区域毗邻国际文化交往组团以居住功能为主的滨江生活区，为满足居民日常活动需要，在该分区内规划以各类健身运动为主，设置各种健身跑道、运动场地、设施器械等，为居民的健康运动提供公共场地。

（3）自然空间

位于规划区北部，该区域毗邻国际文化交往组团的外事服务区，规划在该分区重点塑造生态文明建设的展示空间，以自然生态、观景、认知为特色布置生态湿地、生态桥、植物花园、农田、树屋等环境，构建人与自然互动的生态系统。

- 用地平衡表

规划用地平衡表

| 用地类型 |  | 面积（公顷） | 比重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地 | 城镇道路用地（1207） | 3.53 | 3.29% |
|  | 环卫用地（1309） | 0.10 | 0.10% |
|  | 水工设施用地(1312) | 8.70 | 8.11% |
|  | 公园绿地（1401） | 26.93 | 25.09% |
| 小计 |  | 39.26 | 36.58% |
| 非建设用地 | 耕地 (01) | 7.30 | 6.81% |
|  | 园地 (02) | 60.75 | 56.61% |
| 小计 |  | 68.05 | 63.42% |
| 总计 |  | 107.31 | 100.00% |