采购项目编号：JDXJ-BX-JC-202309-076

江东新区·椰青园S01项目

工程结构实体检测

竞价比选文件

采购人：海口江东新居第壹置业有限公司

采购代理机构：海口江东新区基础建设有限公司

2023 年 9 月

目 录

第一章  竞价比选邀请函	3

第二章  供应商须知	5

第三章  用户需求书	14

第四章　合同条款及格式	15

第五章  响应文件格式	16

- 第一章  竞价比选邀请函

海口江东新居第壹置业有限公司 拟对 江东新区·椰青园S01项目工程结构实体检测 组织竞价比选采购工作，兹邀请符合本次竞价比选采购要求的供应商参加本次竞价比选，有关事项如下：

一、项目概况与采购范围

1、项目名称： 江东新区·椰青园S01项目 ；

2、采购项目名称： 江东新区·椰青园S01项目工程结构实体检测 ；

3、项目概况： 项目位于海口市南渡江以东的江东新区。文明东越江隧道（江东段）、国际文化交往组团。本工程地上部分分和1号住宅楼、2号住宅楼、3号住宅楼、4 号住宅楼、5号住宅楼、6号商业楼、7号商业楼。地上1~5 号住宅楼均由单栋T5户型双拼,单个结构单体之间设有抗震缝分开。所有结构单体共用一个地下室。地下室为一层；

4、采购范围： 工程结构实体检测；

5、采购预算：  430049.00元 ；

6、计划工期：   满足工程现场施工及验收节点要求；

7、质量标准：   合格 ；

8、简要技术要求：详见《用户需求书》。

二、供应商资格要求

1、资质要求：在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询截图复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，须具备【建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构资质证书，检测范围须含主体结构工程现场检测】或【自2023年3月1日起施行的建设工程质量检测管理办法换发新证的建设工程质量检测机构资质证书（检测能力范围须包含主体结构及装饰装修检测相关内容）】（提供证书复印件加盖公章）。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询截图；

2、业绩要求：供应商近三年（  2020 年  9 月  1 日至今，以合同签订时间为准）承接过 不少于2（含）个单项合同金额  30万元（含）以上的  工程结构实体检测业绩（提供合同复印件加盖公章）；

3、项目负责人要求：拟派项目负责人（项目经理）需为本单位人员，具有在本单位注册的二级（含）以上注册结构工程师资格（提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询截图），且在有效期内，并提供拟派人员相关证书及社保缴费凭证（2023年5月至今连续缴纳不少于3个月的社保，入职时间为2023年5月以后的则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章；

4、其他人员要求：  除项目负责人外，至少还需配备2名具有建设主管部门或其委托的管理机构颁发的主体结构检测岗位证或职业能力水平评价证书或培训合格证的检测人员，并提供拟派人员相关证书及社保缴费凭证（2023年5月至今连续缴纳不少于3个月的社保，入职时间为2023年5月以后的则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章 ；

5、近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）。

6、提供响应文件资料真实有效承诺函。

三、响应文件递交截止时间、开标时间及地点

1、本项目采用电子标形式，现场无需递交纸质版响应文件，现场递交符合密封包装要求的签字盖章版PDF格式电子响应文件 1份（存储媒介为Ｕ盘）。

2、递交截止时间：  2023 年10 月 8 日 9:30 时（北京时间），逾期或未按要求密封的响应文件恕不接收；

3、递交文件地点：海口市美兰区罗牛山电商大厦8楼北2会议室；

4、开标时间：  2023 年10 月 8 日 9:30 时（北京时间）；

5、开标地点：海口市美兰区罗牛山电商大厦8楼北2会议室。

6、如开标过程中出现供应商提供的电子文件损坏无法打开的情况，其响应无效；

7、本项目邀请响应报价的供应商参与现场开标环节（须携带法定代表人身份证明或授权委托书及身份证复印件参与开标环节，如未携带的，可待拆封响应文件后核实）。

四、招标服务费

1、成交人需向采购人缴纳服务费：供应商须提供承诺书，格式详见响应文件格式“服务费承诺书”。

2、服务费金额：¥5160元。

3、支付方式：银行转账

公司名称：海口江东新区基础建设有限公司

开户行：海口市农村信用合作联社江东新区信用社

银行账号：1014659766633333

转账备注：江东新区·椰青园S01项目工程结构实体检测

- 五、联系方式

采购人：海口江东新居第壹置业有限公司

地  址：海南省海口市江东新区江东大道 187 号江东新区 1.5级企业港

联系人：陈先生

电  话：0898-66201662

采购代理机构：海口江东新区基础建设有限公司

地  址：海口市美兰区罗牛山电商大厦8楼东端

电  话：0898-31908513

联系人：王先生

日期：2023年9月27日

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

1、有关定义及相应职责

1.1 “采购人”：本次竞价比选的采购人是 海口江东新居第壹置业有限公司；

1.2 “供应商”系指实名购买竞价比选文件拟参加竞价比选和拟向采购人提供 工程结构实体检测 服务的供应商。其职责如下：

1.2.1 对竞价比选文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

1.2.2 按要求缴纳竞价比选保证金（如有要求）；

1.2.3 按要求编制响应文件；

1.2.4 竞价比选代表：“竞价比选代表”系指在竞价比选过程中代表提交供应商处理竞价比选事宜的人员，包括单位法定代表人或经授权的委托代理人，“竞价比选代表”参加竞价比选活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；

1.2.5 配合相关职能部门就竞价比选采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

1.2.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供咨询服务；

1.2.7 相关法律法规所规定的其他职责。

1.3 “合格的供应商”指通过资格符合性审查的供应商。

1.4 “成交供应商”系指经竞价比选小组评审，并授予合同的供应商。

2、竞价比选费用

2.1 供应商应承担所有与准备和参加竞价比选有关的费用。不论竞价比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。

3．竞价比选文件的约束力

3.1供应商购买本竞价比选文件后如在响应文件递交截止时间12小时前未对竞价比选文件提出书面质疑，即视为接受了本竞价比选文件中的所有条款和规定。

3.2供应商在法定质疑期内应当一次性针对竞价比选文件、采购过程和成交结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑拒收。

3.3 本竞价比选文件由采购人负责解释。

- 二、竞价比选文件

4、竞价比选文件的构成

4.1 竞价比选文件由下列文件以及在竞价比选过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 竞价比选邀请函

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

注：请仔细检查竞价比选文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

4.2 供应商应认真阅读竞价比选文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞价比选文件要求提交全部资料，或者供应商没有对竞价比选文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

5、竞价比选文件的澄清

供应商在收到竞价比选文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在响应文件递交截止时间12小时前（逾期不受理）通知采购人，采购人将以书面形式进行答复，同时采购人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）通知所有购买了本竞价比选文件的供应商。

6、竞价比选文件的修改

6.l 在响应文件递交截止时间12小时前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞价比选文件进行修改。

6.2 竞价比选文件的修改是竞价比选文件的组成部分，采购人将以书面或邮件的形式通知所有购买本竞价比选文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面或邮件形式向采购人确认。

6.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对竞价比选文件修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应文件递交截止时间。

6.4 本竞价比选文件的解释权属于采购人。

- 三、竞价比选文件的编制和数量

7、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关竞价比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

8、响应文件的构成

8.1供应商应根据第五章响应文件格式编制（凡有具体格式要求详见竞价比选文件“第五章响应文件格式”，本竞价比选文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

8.2 若供应商未按竞价比选文件的要求提供资料，或未对竞价比选文件作出实质性响应，将视为无效响应文件。

8.3响应文件中所附的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章（或电子章）。

9、响应文件编制

9.1供应商应完整地填写竞价比选文件中提供的《响应报价函及响应报价函附录》等竞价比选文件中规定的所有内容。

9.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3如果响应文件填报的内容不详，或没有提供竞价比选文件中所要求的全部资料及数据，使竞价比选小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

9.4响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章（或电子章），且与供应商名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。

10、报价

10.1竞价比选报价超过采购预算视为无效报价。

10.2供应商应按响应报价函及响应报价函附录的要求报价。

11、备选方案

本次竞价比选只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

12、竞价比选保证金（本项目不作要求）

13、响应文件的签署

13.1 电子版响应文件盖章要求：竞价比选文件中明确盖章的地方须加盖单位公章（或电子章）；

13.2 电子标签字以下两种形式之一均有效：

（1）响应文件打印为文本签字后扫描；

（2）响应文件打印为文本盖签名章或签字章后扫描；

由委托代理人签字的，供应商应附有法定代表人授权书。

- 四、响应文件的递交

14、响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将签字盖章版PDF格式响应文件（存储媒介为Ｕ盘）密封在专用袋（箱）中，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字或法定代表人签字。封皮上均应写明：

致：  海口江东新居第壹置业有限公司

采购项目名称：  江东新区·椰青园S01项目工程结构实体检测

注明：“请勿在响应文件递交截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名、电话和电子邮箱

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购人不对响应文件被错放或先期启封负责。

15、响应文件递交截止时间

15.l 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购人规定的地点。响应文件应由法定代表人或经授权的委托代理人送达，也可采用邮寄、非特定人员送达。

15.2 供应商现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3响应文件递交截止时间推迟的，采购人应以书面形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件递交截止时间为准。

15.4在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接收。

15.5竞价比选有效期：竞价比选响应文件递交截止之日起计算60日历天。

- 五、响应文件的开启

16、响应文件的开启

16.l 采购人按“竞价比选邀请函”中规定的时间和地点组织开启响应文件。

16.2开启响应文件时，采购人邀请参与开标会的供应商查验所有响应文件的密封情况，如无供应商参与开标会，采购人可邀请监督人员或见证人查验所有响应文件的密封情况。所有响应文件的密封情况确认无误后拆封唱标，采购人将作密封情况检查记录。

16.3 若响应文件未密封，采购人将拒绝接收该供应商的响应文件。

16.4 供应商自愿参与现场开标会，如法定代表人或授权的委托代理人参加开标会应携带法定代表人身份证明或授权委托书和有效身份证件，未携带以上资料者视为无法确认身份、不予参加开标会。

16.5如供应商的法定代表人或经授权的委托代理人未参加开标会的，视为认同开标记录情况，且无权对现场开标事宜提出任何异议。

16.6 供应商对开标有异议的，须在开标现场当场提出。

六、竞价比选、评审程序

17、竞价比选、评审程序

17.1评审小组成员由3名（含）以上人员组成，该评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐不超过3名成交候选人，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

17.2本次竞选的评审办法采用次低价法或最低价法，应用规则如下：

（1）剩余有效响应单位数量≥4家时，采用次低价法；

次低价法：根据所有有效供应商的响应报价，去掉最低价，从第二低到高按顺序推荐成交候选人。

（2）最低价法：剩余有效响应单位数量≤3家时，采用最低价法；

最低价法：根据所有有效供应商的响应报价，按从低到高的顺序推荐成交候选人。

17.3评审流程如下：评审准备资格符合性审查价格评审确定成交人。

17.4评审小组在资格符合性审查中，有权对算术性错误进行修正，原则如下：

（1）响应报价函及响应报价附录内容与响应文件中明细表内容不一致的，以响应文件中明细表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修正单价。

（5）响应报价含税总价与依据不含税总价计算出的结果不一致的，以不含税总价为准修正含税总价，如修正后的含税总价大于原含税总价时，则以原含税总价为准修正不含税总价。

（6）算术性错误修正，评审阶段评审小组可无需经供应商书面确认。评审小组依据修正后的报价进行评审并推荐成交候选人，采购人依据成交候选人推荐结果确定成交单位，采购人以评审小组修正后的价格向成交单位发出《成交通知书》，如成交单位不接受修正后的成交价格，则取消其成交资格。

若供应商不同意以上修正，响应报价文件将视为无效。

17.5 如出现两家（含）以上供应商总得分相同或价格相同导致排名一致，评审小组人员按照供应商响应文件中的资质、人员配备、业绩等情况，依次进行比较确定最终排名。

- 其他要求

- 成交单位领取成交通知书时须递交纸质版响应文件贰份（壹正壹副），内容须与电子版响应文件一致。

- 附表1：资格性、符合性审查表

- 资格性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书、法定代表人身份证明； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询截图复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，须具备【建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构资质证书，检测范围须含主体结构工程现场检测】或【自2023年3月1日起施行的建设工程质量检测管理办法换发新证的建设工程质量检测机构资质证书（检测能力范围须包含主体结构及装饰装修检测相关内容）】（提供证书复印件加盖公章）。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询截图 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 3 | 供应商近三年（ 2020 年 9 月 1 日至今，以合同签订时间为准）承接过 不少于2（含）个单项合同金额 30万元（含）以上 的 工程结构实体检测业绩（提供合同复印件加盖公章）； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 项目负责人要求：拟派项目负责人（项目经理）需为本单位人员，具有在本单位注册的二级（含）以上注册结构工程师资格（提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询截图），且在有效期内，并提供拟派人员相关证书及社保缴费凭证（2023年5月至今连续缴纳不少于3个月的社保，入职时间为2023年5月以后的则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 其他人员要求： 除项目负责人外，至少还需配备2名具有建设主管部门或其委托的管理机构颁发的主体结构检测岗位证或职业能力水平评价证书或培训合格证的检测人员，并提供拟派人员相关证书及社保缴费凭证（2023年5月至今连续缴纳不少于3个月的社保，入职时间为2023年5月以后的则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 6 | 近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 提供响应文件资料真实有效承诺函。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

- 符合性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效响应认定条件） | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 是否与营业执照、资质证书一致 |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 响应文件式样和签署是否符合要求且内容完整无缺漏。 |  |
| 3 | 工期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 质量标准 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 报价 | 报价项目是否完整，存在漏报或报价超过采购预算则为无效响应 |  |
| 6 | 比选文件规定的其他条件 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 响应有效期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入价格评审；不合格的被否决。

- 第三章  用户需求书

- /

- 第四章　合同条款及格式

海南省建设工程检测合同

海南省住房和城乡建设厅

监制

海南省市场监督管理局

建设工程质量（专项检测）检测合同

合同编号：

甲方(委托人)：   海口江东新居第壹置业有限公司

乙方(检测机构)：                                                     检测机构编号：                                                                                                          根据《中华人民共和国民法典》､《建设工程质量检测管理办法》《海南省建设工程质量检测管理办法》等法律法规的规定,遵循平等､自愿､公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同｡

第一条 工程概况

1.工程名称： 江东新区·椰青园S01项目

2.工程地点：海口市江东新区

3.建筑面积：230482.52㎡

4.其 他：项目位于海口市南渡江以东的江东新区。文明东越江隧道（江东段）、国际文化交往组团。本工程地上部分分和1号住宅楼、2号住宅楼、3号住宅楼、4 号住宅楼、5号住宅楼、6号商业楼、7号商业楼。地上1~5 号住宅楼均由单栋T5户型双拼,单个结构单体之间设有抗震缝分开。所有结构单体共用一个地下室。地下室为一层。

第二条 检测项目

□1.建筑节能检测

□2.建筑外门窗三性检测

□3.建筑幕墙物理性能检测

R4.结构实体检测

□5.钢结构检测

□6.室内环境空气质量检测

□7.国家规范或标准规定的其他见证取样检测项目：    /

第三条 检测依据

（一）现行国家规范、标准及海南省相关标准

（二）设计图纸和委托单位的要求：

1、质量标准：合格。符合包括但不限于以下标准、规范：

①安置房6#地块施工图

②本工程施工组织设计

③《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

④《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)

⑤《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2019)

⑥《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2019)

⑦《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T 50784-2013)

⑧《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384-2016）

⑨江东新区·椰青园S01项目 《结构设计总说明》实体检测的内容

⑩国家或行业其他相关规范、强制性标准

2、安全生产要求

（1）乙方应遵守相关安全生产管理规定，做好项目实施过程中的安全生产工作，否则，由此引发的人身伤亡或财产损失由乙方负责。

（2）现场使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

第四条 服务期限

（一）提供检测报告的时间按下列第 2 条执行：

1.双方约定检测周期为/天， 自/ 年/月/日起，/年/月/日前提供检测报告。

2.本项目服务期限须满足甲方要求，甲方提前通知乙方进场检测，乙方在接到通知后 3  天内进场实施检测。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停等）时，服务期顺延。

第五条  检测费用的核算与支付

（一）双方同意按照下列第 2 种收费标准核算检测费用。

1.本合同收费标准依据《海南省房屋建筑与市政基础设施工程收费参考价》执行。

2.本合同为综合含税包干单价合同。合同价款：本工程合同总价人民币（大写）            (¥           元，含税费及一切相关费用)，税率：   %，不含税总价人民币（大写）        (¥           元)。

注：如因国家税制改革引发增值税税率变化，本合同应使用调整后的最新税率，合同原约定的不含税价不因税率变化而改变，税率变化导致税金部分金额的增减应在进度及结算金额中进行调整。

结算方式：综合含税包干单价*实际工程量。

合同单价为综合含税包干单价，包括但不限于：深化设计、采保费（包括但不限于堆放、保管、配合、保护、二次搬运、检测、验收质量缺陷保证等一切事宜）、施工辅材、施工（包括为满足招标人工期要求，而采取的赶工所产生的一切费用）、开办措施（含成品保护等一切事宜）、检测试验、企业经营管理费、利润、国内税收、地方政府收费（包括公司、项目所在地政府及其他管理机关）、交予总承包方的管理费、水电费、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变、在限定的工期内完成施工的所有费用，以及外来单位进入项目所在地市场所需要的税务登记及备案费用等一切为完成本工程施工所需的一切费用。结算时，合同单价不予调整。合同清单的工程量为暂定数量，结算时，按已获甲方确认的实际完成工程量进行核算，如检测过程中检测数量适当增加，低于中标价按实际工程量结算，高于中标价的，结算总价不得超过招标控制价。

- 检测费用汇总表

| 江东新区· 椰青园S01项目结构实体检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测内容 | 检测项目 | 单位 | 检测量 | 税率（%） | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 回弹法混凝土强度检测 | 混凝土强度（回弹法） | 墙柱 | 657 |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶梁 | 876 |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋保护层厚度检测 | 钢筋保护层厚度 （含钢筋直径、 间距） | 墙柱 | 432 |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶梁 | 396 |  |  |  |  |
|  |  |  | 板 | 395 |  |  |  |  |
| 3 | 现浇楼板厚度 | 楼板厚度 | 顶板（按照点来算） | 933 |  |  |  |  |
| 4 | 构件尺寸 | 主体构件尺寸检测 | 层高 | 734 |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.以上计费包括人工费、检测取样机械费、维护费、材料分析费、管理费、材料费、成果报告费、技术服务费等。 2.本工程检测点布置在墙柱、顶梁、板及柱宽等建筑裁量位置布控检测，检测期内存在布置导致的装饰面被破坏，需检测单位做好检测后的修复工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）双方同意按下列第 3 种支付方式支付检测费用。

1.合同签订后即预付总费用的 /  %，计   /  ；余款在提交检测报告前结清。

2.在甲方领取检测报告前一次性结清。

3.其他：

无预付款；乙方按季度申请进度款，经甲方审核确认后30个工作日内，甲方向乙方支付进度款；季度检测进度款计算方式：按当季度计量额检测费用的70%=（综合含税包干单价*当季度实际完成工程量*70%）；累计支付额度：最终累计支付金额不大于合同总价的80%；在项目工程竣工验收备案后且发包人审核确认工程结算并取得相关部门批复（如有）完成后，且甲乙双方办理完毕结算后30个工作日内，甲方向乙方支付剩余结算款。检测费不因服务期的增减而进行调整。

甲方支付每一笔款项前，乙方应开具合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，由此造成的损失由乙方承担。

乙方提交虚假发票，甲方有权解除合同。乙方提交的发票必须合法、有效。若乙方提交虚假发票，须在甲方规定的时限内更换发票，并按合同总价的20%向甲方支付违约金。甲方尚未支付款项的，甲方有权停止支付款项并扣除乙方违约金直至乙方发票符合约定；甲方已支付款项的，甲方有权从次笔进度款或结算款中扣回已支付的款项并扣除违约金，乙方提供合法有效发票后甲方按约定付款；对已完成结算并支付款项完毕，乙方拒不提供合法有效发票并未支付违约金的，甲方将通过法律途径追究乙方相关责任。

第六条 检测报告的交付

（一）乙方应当根据相关规范、规程及甲方要求保证成果质量并按合同服务期完成本项目检测任务书所要求的相关工作。每次检测作业完成后，乙方应于24小时内向甲方、监理单位提供检测报告一式四份；乙方检测发现有危险征兆时，应立即向施工总承包单位、监理单位及甲方报告预警并提出措施建议；在全部检测工程完成后，乙方将整套检测成果及数据处理的结果、结论移交甲方，一式八份，并附电子文档（U盘和光盘各一份）。乙方应按检测任务书、甲方要求及相关规范标准向甲方提供检测成果（包括但不限于日报、周报、月报及检测总结报告）纸质版 一式八份，并附电子文档（U盘和光盘各一份）。

（二）双方约定按照下列  3  种方式交付检测报告。

1．甲方上门提取检测报告。

2．乙方送检测报告给甲方。

3.   邮寄             。

第七条  甲方的责任和义务

（一）甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

（二）甲方授权     （电话：              ）为代表，负责与乙方联系,工作范围：接收乙方提交的发票和技术资料、签署结算单据，依据本合同约定处理索赔事宜。未取得甲方书面授权的人员所签署的任何文件、协议，以及获得授权的人员超越书面授权范围所签署的任何文件、协议，一概无效，且甲方对此不承担任何责任。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

（三）委托检测前，甲方应协调建设单位、监理单位、施工单位共同做好现场见证工作。

（四）合同签订后，甲方向乙方下达检测任务及技术要求，并提供图纸等相关资料；后续根据项目进展情况，向乙方提供与检测相关的设计图纸及变更；应为进入现场作业的乙方人员提供必要的工作条件和便利（如试验现场的通电、通水；检测辅助工作等），保证现场具备检测条件；检测时间自甲方通知乙方入场之日起3日后且现场具备检测条件之日开始计算。

（五）按本合同第五条如期如数支付检测费用。

（六）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

（七）维护乙方检测文件和检测成果的严肃性，不得擅自修改或转让给第三方使用，否则应负法律责任。

（八）乙方提供的检测报告除经有关部门鉴定为不合格报告之外，甲方不得拒绝，或借故拒付检测费。

第八条 乙方的责任和义务

（一）乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。

（二）乙方应仔细阅读甲方提供的有关资料，并进行现场勘察，如发生资料和数据有误或者疑问的，乙方需在收到甲方提供的相关资料后7日历天内向甲方提出或询问，否则引起的责任由乙方承担；及时向甲方提供检测方案。

（三）自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于3日历天内组织检测队伍进场作业；对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目，乙方应使用检测信息系统实施检测，并出具带有防伪标记或校验码的检测报告。

（四）根据合同要求的检测方法、数量和工期，根据有关规范、规程和技术文件的要求进行检测，并确保检测成果的可靠性、科学性和公正性，按本合同规定的时间提交检测成果，并符合甲方的使用要求。

（五）乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度；按国家、地方相关《安全生产管理规定》对参与生产的员工进行安全生产教育；如在生产中发生人员伤亡或财产损失等事故，由乙方承担全部相关损失及责任；对参与生产的员工进行生产环境保护教育。

（六）乙方对检测成果出现的遗漏或者错误负责修改或补充（不另计费用），因此造成时间延误和质量问题的，由乙方承担相关责任；检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果   一  日内通知甲方。

（七）乙方在同一建设工程项目或标段中，不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托，不得将本合同义务全部或部分转移给第三方，乙方不得向第三方扩散、转让甲方提供的图纸等技术经济材料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

（八）乙方授权      （电话：         ）为代表，负责与甲方联系,工作范围：签署结算单、签收甲方发出的各类通知、确认结算金额、变更合同条款、处理索赔事宜等。如乙方代表发生变更，乙方应书面告知甲方。

（九）按合同规定时间提供检测报告一式  八   份。

第九条　对检测结论异议的处理

- 甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检，但不影响甲方应按合同约定支付检测费用。在复检过程中，允许乙方单位派技术专家全程跟踪记录检测过程。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用及相关损失费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

第十条 合同变更

（一）甲乙双方经协商一致后可进行变更。

（二）除不可抗力外，非因乙方原因导致乙方履行合同新增工程量时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，增加的工程量甲方应予以确认。新增工程量的检测费用按下列方法确定：

1.工程量的确定方法： 按已获甲方确认的实际完成工程量进行核算 ；

2.价格的确定方法采用以下  3  种：

（1）根据检测委托单按实际检测数量，根据本合同各项检测单价计算检测费用。

（2）根据设计图纸及相关规范标准列明检测项目及数量，根据本合同各项检测单价汇总计算总检测费用为    /   元。

（3）  按合同综合含税包干单价 。

（三）合同履行过程中，遇国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件发生变化而引起质量检测的服务范围及工程量变化的，调整方法为： 按已获甲方确认的实际完成工程量进行核算 。

（四）因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，检测费用的调整方法： 按综合含税包干单价*实际工程量结算方式，合同单价不予调整，按已获甲方确认的实际完成工程量进行核算 。

- 第十一条 合同解除

（一）甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

（二）有下列情形之一的，合同一方或双方可以解除合同：

1.乙方提供的检测服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的，甲方可以解除合同；

2.甲方未按合同约定支付检测费用，经乙方催告后，在15天内仍未支付的，乙方可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同无法履行；

4.因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

5.其他约定：  /

（三）因非乙方原因导致合同解除的，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的检测费用。

（四）因政府有关政策、规定而影响本合同全部或部分执行的，双方均不构成违约，同时对未受影响的部分可继续履行完毕。

（五）本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决的条款仍然有效。

第十二条 违约责任

（一） 由于甲方提供的资料、文件错误、不准确或其他非乙方原因，造成工期延误或返工时，服务期按实际工日顺延。

（二）合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方按合同总价的20%向甲方支付违约金，并退还甲方预付的全部费用。

（三）乙方应保证检测数据准确、检测文件达到政府部门的备案要求，否则承担违约责任并赔偿损失。由于乙方原因造成检测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善；若乙方无力补充完善，甲方有权另行委托其他单位，乙方退还全部检测费用，同时应承担全部另行委托费用，并按合同总价的20%向甲方支付违约金；甲方因乙方检测质量造成损失时，乙方应免收检测费，还应按合同总价的20%向甲方支付违约金，违约金不能弥补甲方损失的，赔偿甲方实际损失。若延期超过15日，甲方有权解除合同。

（四）乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日，应按合同金额每日千分之  5  向甲方支付违约金，逾期超过15日甲方有权解除合同，乙方按合同总价的20%向甲方支付违约金。

（五）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿。

（六）对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的检测成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同总价的20%支付违约金，违约金不能弥补由此给甲方造成的损失的，赔偿甲方实际损失

（七）乙方擅自转移本合同权利义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价的20%支付违约金，违约金不能弥补由此给甲方造成的损失的，赔偿甲方实际损失。

（八）乙方人员对不合格工程出具合格检测报告或结论，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

（九）其他违约责任：      /       。

- 第十三条 通知与送达

（一）与合同有关的通知、指示、要求、决定等，一方应在  2  天内送达对方指定的接收人和送达地点。

（二）甲方指定的送达/接收人： / ，送达地点： / ，联系电话： /  电子邮箱： / 。

（三）乙方指定的送达/接收人： / ，送达地点： / ，联系电话： / 电子邮箱： / 。

第十四条 其他约定事项

附件1：廉政协议书

附件2：保密承诺函

附件3：任务书

第十五条 争议的解决方式

（一）合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：

1.提请  海口市 仲裁委员会进行仲裁。

2.向  项目所在地 人民法院提起诉讼。

第十六条 附则

（一）本合同未载明事项，一律按《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规执行。

（二）乙方应当在检测合同签订后的20日内，将合同报海南省建设工程检测分会备案。检测合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的20日内，向海南省建设工程检测分会办理变更备案。

（三）本合同自双方签字或者盖章之日起生效｡本合同一式_陆_份,甲方执  叁  份,乙方执  叁  份｡

（以下无正文）

| 甲方： 海口江东新居第壹置业有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 单位电话： | 单位电话： |
| 传真： | 传真： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系人手机： | 联系人手机： |

合同订立时间：      年     月     日

合同订立地点：   海口市江东新区

附件1

廉政协议书

甲方：海口江东新居第壹置业有限公司

乙方：                                                    为加强廉政建设,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保障顺畅的商业秩序和公平的商业环境，确保双方工作人员在合同履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方的合法权益,经双方协定，签订本廉政协议书。

第一条 甲方与乙方双方责任

（一）严格遵守国家法律法规以及廉政建设方面的有关规定。

（二）严格遵守《廉政制度》相关规定。

（三）自确定合同主体、签订合同直至合同履行结束全过程，乙方和甲方双方应全面履行合同内容及廉政协议的各项规定，自觉按合同办事。

（四）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，法律认定另有说明规定的商业秘密和合同文件除外。

（五）在业务活动中发现对方有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方单位及工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）严格遵守廉洁从业各项规定，不得以任何形式向乙方索取和收受不正当利益，包括但不限于金钱和实物（如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡/券、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等）。

（二）不得在乙方单位及乙方所属单位报销任何应由甲方单位或个人支付的费用；

（三）不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动；

（四）除合同特别约定外，不得向乙方推销或指定使用各种材料及设备等。

第三条 乙方责任

乙方单位及所属工作人员在合同签订及履行过程中应做到：

（一）不得向甲方工作人员及第三方赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证等金钱或实物；

（三）不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等；

（三）不得以任何形式、理由为甲方和相关单位报销应由甲方单位或工作人员支付的费用；

（四）不得组织有可能影响甲方工作人员履行公职职责或可能影响产品质量、廉政建设的宴请、旅游等各种高消费娱乐活动。

（五）不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

（六）如遇到甲方工作人员向乙方单位或个人索要任何不正当利益时，乙方单位或个人有义务向甲方举报。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定，追究相关法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员或所属单位人员有违反本协议书责任行为的，甲方有权要求乙方承担合同总金额30%的违约金；违约情况严重而被当地纪检、监察、检察机关立案调查的，除追究乙方的上述责任外，甲方有权终止与乙方签订的合作合同；违约金不足以弥补给甲方造成的实际经济损失的，乙方应当赔偿给甲方造成的实际经济损失。

（三）双方约定：本协议书由甲方与乙方双方上级主管部门担任监督单位。违约情况发生下由双方监督单位对本协议书履行情况进行检查，提出在本承诺书规定范围内的裁定意见。

第五条 本协议书作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经双方盖章签字后生效。

第六条 本协议书的有效期与主合同的有效期一致。

第七条  未尽事宜，由双方协商解决。

（以下无正文）

| 甲方：海口江东新居第壹置业有限公司（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话：0898-31908519 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

附件2

保密承诺函

致：海口江东新居第壹置业有限公司

我司受海口江东新居第壹置业有限公司（以下简称“甲方”）委托，负责                                                                                                                                                  结构实体检测工作，我司在此承诺：

1、保密信息是指在履行本合同过程中获得的委托人及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于                                                                                                                                                  结构实体检测工作基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。

2、我司承担保密义务直到至本条款中所称的保密信息进入公示领域或委托人将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3、我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害委托人利益，给委托人带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，委托人有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致委托人支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

承诺人名称：

日期：       年   月   日

- 附件3

工程结构实体检测任务书

- 工程概况

项目名称：江东新区·椰青园S01项目

项目位于海口市南渡江以东的江东新区。文明东越江隧道（江东段）、国际文化交往组团。本工程地上部分分和1号住宅楼、2号住宅楼、3号住宅楼、4 号住宅楼、5号住宅楼、6号商业楼、7号商业楼。地上1~5 号住宅楼均由单栋T5户型双拼,单个结构单体之间设有抗震缝分开。所有结构单体共用一个地下室。地下室为一层。

工期：满足工程现场施工及验收节点要求

- 编制依据

- 施工图

- 本工程施工组织设计

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

- 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)

- 《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081-2019)

- 《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2019)

- 《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T 50784-2013)

- 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384-2016）

- 江东新区· 椰青园S01项目《结构设计总说明》实体检测的内容

- 服务范围

- 本工程结构实体检验的内容包括：混凝土强度（回弹法检测混凝土强度）、钢筋保护层厚度、楼板厚度、主体构件尺寸。

- 回弹法检测混凝土强度

- 混凝土强度检验采用回弹法检测，每层地下室均抽测，主体按建筑总层数的50%楼层进行抽测，每个抽测层抽取不少于三个柱（剪力墙）构件和3个梁构件。当柱（剪力墙）构件超过40个小时，增加抽测构件数量按超出构件数量的10%抽取，当梁构件超过40个小时，增加抽取构件数量超出构件数量的5%抽取。

- 钢筋保护层厚度

- 钢筋保护层厚度检验按建筑总层数的50%进行抽测，每个抽测层按柱（剪力墙）、梁、板类构件，各抽取构件数量的2%且不少于5进行抽测。

- 检验方法:

- 本工程采用非破损或局部破损的方法,所使用的检测仪器经过计量检验,检验操作符合相应规程的规定,检测误差不大于1mm。

- 现浇楼板厚度

- 现浇楼板厚度检验按建筑总层数的50%楼层进行抽测，每个抽测按不同楼板厚度分别选择一块面积最大的板，进行不少于3个测量点的检测，屋面板厚度可以不进行检测。

- 检验步骤与方法:

- 根据检验部位与设计图纸，查出该板的厚度设计值。

- 一般检测板中部位,由于本工程采用非破损检测方法,所以不需要钻孔,只需在每个检测部位除去该板下面0.2m×0.2m,在该板上面对应的地方将泥浆杂物清理干净即可。

- 结构实体构件尺寸

- 结构实体位置与尺寸偏差检测部位及数量要求：梁、柱构件应抽取构件数量的1﹪，且不应少于3个构件；墙应按有代表性的自然间抽取1﹪，且不应少于3间；层高应按有代表性的自然间抽查1﹪，且不应少于3间。

- 质量要求及成果要求

- 质量要求：本工程要求质量为合格，满足国家或行业其它相关规范、强制性标准。

- 管理团队

- 乙方须为本工程组建专门的工程管理团队，项目负责人（项目经理）需为本单位人员，具有 二级（含）以上注册结构工程师执业资格。除项目负责人外，至少还需配备2名具有建设主管部门或其委托的管理机构颁发的主体结构检测岗位证或职业能力水平评价证书或培训合格证的检测人员。以上人员详细资料一经确定不得更换。乙方接到甲方工程部进场通知书后2天内上述管理人员需全部到齐。

- 检测人员必须接受专业学习及技能培训，熟练掌握仪器的操作规程，熟悉测量理论，能针对不同工程特点、具体情况采用不同的检测方法及检测程序，对实施过程中出现的问题能分析原因并正确运用误差理论进行平差计算，按时、快速、精确地完成每次检测任务。

- 本工程将视安全为头等重要，并将实施与政府相匹配的安全文明工地要求，乙方务必知道其重要性，并服从甲方及监理的管理。

- 质量管理要求

- 本工程是以国家公布的所有现行规范及地方政府有关的现行规定。

- 本工程所说明的技术规范亦包括设计说明、施工说明及做法说明和要求等。乙方亦须按此等说明及要求执行，若此等说明及要求与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，承包人须按较高之标准执行。

- 检测数量及其他要求

| 序号 | 检测内容 | 检测项目 | 单位 | 检测量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回弹法混凝土强度检测 | 混凝土强度（回弹法） | 墙柱 | 657 |
|  |  |  | 顶梁 | 876 |
| 2 | 钢筋保护层厚度检测 | 钢筋保护层厚度 （含钢筋直径、 间距） | 墙柱 | 432 |
|  |  |  | 顶梁 | 396 |
|  |  |  | 板 | 395 |
| 3 | 现浇楼板厚度 | 楼板厚度 | 顶板（按照点来算） | 933 |
| 4 | 构件尺寸 | 主体构件尺寸检测 | 层高 | 734 |

结构实体构件混凝土强度抽测部位、数量表

| 序号 | 楼号 |  | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼（25/1） | 墙柱 | 98 |
| 2 |  | 顶梁 | 154 |
| 3 | 2#楼（27/1） | 墙柱 | 105 |
| 4 |  | 顶梁 | 165 |
| 5 | 3#楼（27/1） | 墙柱 | 105 |
| 6 |  | 顶梁 | 165 |
| 7 | 4#楼（27/1） | 墙柱 | 105 |
| 8 |  | 顶梁 | 165 |
| 9 | 5#楼（24/1） | 墙柱 | 91 |
| 10 |  | 顶梁 | 143 |
| 11 | 6#楼（5/1） | 墙柱 | 92 |
| 12 |  | 顶梁 | 59 |
| 13 | 7#楼（2/1） | 墙柱 | 22 |
| 14 |  | 顶梁 | 12 |
| 15 | 地下室 | 墙柱 | 39 |
| 16 |  | 顶梁 | 13 |

结构实体构件钢筋保护层厚度抽测部位、数量表

| 序号 | 楼号 |  | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼（25/1） | 墙柱 | 70 |
| 2 |  | 顶梁 | 70 |
| 3 |  | 顶板 | 70 |
| 4 | 2#楼（27/1） | 墙柱 | 75 |
| 5 |  | 顶梁 | 75 |
| 6 |  | 顶板 | 75 |
| 7 | 3#楼（27/1） | 墙柱 | 75 |
| 8 |  | 顶梁 | 75 |
| 9 |  | 顶板 | 75 |
| 11 | 4#楼（27/1） | 墙柱 | 75 |
| 12 |  | 顶梁 | 75 |
| 13 |  | 顶板 | 75 |
| 14 | 5#楼（24/1） | 墙柱 | 65 |
| 15 |  | 顶梁 | 65 |
| 16 |  | 顶板 | 65 |
| 17 | 6#楼（5/1） | 墙柱 | 41 |
| 18 |  | 顶梁 | 20 |
| 19 |  | 顶板 | 20 |
| 20 | 7#楼（2/1） | 墙柱 | 20 |
| 21 |  | 顶梁 | 10 |
| 22 |  | 顶板 | 10 |
| 23 | 地下室 | 墙柱 | 12 |
| 24 |  | 顶梁 | 5 |
| 25 |  | 顶板 | 5 |

结构实体现浇混凝土楼板厚度抽测部位、数量表

| 序号 | 楼号 |  | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼（25/1） | 顶板 | 56 |
| 2 | 2#楼（27/1） | 顶板 | 60 |
| 3 | 3#楼（27/1） | 顶板 | 60 |
| 4 | 4#楼（27/1） | 顶板 | 60 |
| 5 | 5#楼（24/1） | 顶板 | 52 |
| 6 | 6#楼（5/1） | 顶板 | 12 |
| 7 | 7#楼（2/1） | 顶板 | 6 |
| 8 | 地下室 | 顶板 | 5 |

结构实体构件尺寸抽测部位、数量表

| 序号 | 楼号 |  |  | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼（25/1） |  | 层高 | 42 |
| 2 | 2#楼（27/1） |  | 层高 | 45 |
| 3 | 3#楼（27/1） |  | 层高 | 45 |
| 4 | 4#楼（27/1） |  | 层高 | 45 |
| 5 | 5#楼（24/1） |  | 层高 | 39 |
| 6 | 6#楼（5/1） |  | 层高 | 12 |
| 7 | 7#楼（2/1） |  | 层高 | 6 |
| 8 | 地下室 |  | 层高 | 3 |
| 9 | 1#楼（25/1） | 墙柱 | 结构尺寸偏差 | 42 |
| 10 |  | 顶梁 | 结构尺寸偏差 | 42 |
| 11 | 2#楼（27/1） | 墙柱 | 结构尺寸偏差 | 45 |
| 12 |  | 顶梁 | 结构尺寸偏差 | 45 |
| 13 | 3#楼（27/1） | 墙柱 | 结构尺寸偏差 | 45 |
| 14 |  | 顶梁 | 结构尺寸偏差 | 45 |
| 15 | 4#楼（27/1） | 墙柱 | 结构尺寸偏差 | 45 |
| 16 |  | 顶梁 | 结构尺寸偏差 | 45 |
| 17 | 5#楼（24/1） | 墙柱 | 结构尺寸偏差 | 39 |
| 18 |  | 顶梁 | 结构尺寸偏差 | 39 |
| 19 | 6#楼（5/1） | 墙柱 | 结构尺寸偏差 | 24 |
| 20 |  | 顶梁 | 结构尺寸偏差 | 13 |
| 21 | 7#楼（2/1） | 墙柱 | 结构尺寸偏差 | 12 |
| 22 |  | 顶梁 | 结构尺寸偏差 | 6 |
| 23 | 地下室 | 墙柱 | 结构尺寸偏差 | 7 |
| 24 |  | 顶梁 | 结构尺寸偏差 | 3 |

合格值的判断：

对选定的构件，允许偏差及检验方法应符合GB50204-2015《混凝土工程施工质量验收规范》表8.3.2和表9.3.9的规定要求。

- 响应文件格式

江东新区·椰青园S01项目

工程结构实体检测

响应文件

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

目录

一、响应报价函、响应报价函附录

二、供应商法定代表人诚信承诺书

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、资格审查资料

一、响应报价函及响应报价函附录

（一）响应报价函

致：                          （采购人名称）

根据你方采购项目  江东新区·椰青园S01项目工程结构实体检测 的竞价比选邀请，正式提交电子版U盘1份。据此函，兹承诺如下：

（1）我方同意响应竞价比选文件，就上述项目的  工程结构实体检测 工作及相关服务进行响应报价，我方愿意以含税总价人民币（大写）：               元（¥：               元）（保留两位小数）作为我方响应报价的暂定总价，税率：          %，不含税总价人民币（大写）               元（¥：               元）（保留两位小数），（最终结算价以合同约定内容为准）。包含按照合同约定完成本采购项目规定的所有  工程结构实体检测 工作及相关服务的费用，计划工期为  满足工程现场施工及验收节点要求，质量标准  合格 ；

（2）我们根据竞价比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我方已详细研究了竞价文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白此比选文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及比选文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（4）本报价有效期为自响应文件递交截止之日起 60 日历天。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还竞价比选保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：                              （公章）

地址：

电话：                   传真：              邮政编码：

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

日期：          年        月       日

（二）响应报价函附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 满足工程现场施工及验收节点要求 |  |
| 2 | 质量标准 | 合格 |  |
| 3 | 响应有效期 | 自响应文件递交截止之日起 60日历天 |  |

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

（三）报价清单

| 江东新区· 椰青园S01项目结构实体检测报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测内容 | 检测项目 | 单位 | 检测量 | 税率（%） | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 回弹法混凝土强度检测 | 混凝土强度（回弹法） | 墙柱 | 657 |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶梁 | 876 |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋保护层厚度检测 | 钢筋保护层厚度 （含钢筋直径、 间距） | 墙柱 | 432 |  |  |  |  |
|  |  |  | 顶梁 | 396 |  |  |  |  |
|  |  |  | 板 | 395 |  |  |  |  |
| 3 | 现浇楼板厚度 | 楼板厚度 | 顶板（按照点来算） | 933 |  |  |  |  |
| 4 | 构件尺寸 | 主体构件尺寸检测 | 层高 | 734 |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.以上计费包括人工费、检测取样机械费、维护费、材料分析费、管理费、材料费、成果报告费、技术服务费等。 2.本工程检测点布置在墙柱、顶梁、板及柱宽等建筑裁量位置布控检测，检测期内存在布置导致的装饰面被破坏，需检测单位做好检测后的修复工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、含税总价=含税单价×检测量，报价保留两位小数。

2、报价修正原则详见“第二章供应商须知 17.4条款。”

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

二、供应商法定代表人诚信承诺书

致：  海口江东新居第壹置业有限公司 （采购人名称）

经研究，我公司决定参加项目的比选活动。为体现我公司的“三公”和诚实信用原则，在此郑重承诺：

一、根据竞价比选文件要求，我公司在本次竞价比选活动中提供的所有相关人员证件、财务状况、业绩、信用等资料均真实、准确；无资质挂靠、串标、围标等情形。

二、若成交，我公司将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、响应方案等内容组织实施；严格实行项目资金专户分账管理，不将工程款非法转入与本项目无关的单位或个人账户；确保合同约定的项目负责人在岗履责。

三、如果我公司在竞价比选活动中提供了虚假材料，我公司同意立即取消响应资格并承担相应的法律责任，没收我公司的竞价比选保证金。如果我公司存在不履行承诺的行为，均可由当地建设行政主管部门记入“不良行为记录”或列入“黑名单”，按照相关规定进行处罚并通报企业所在地建设行政主管部门。

四、同意上述承诺由建设行政主管部门在相关媒体、网络上进行公示，接受社会的监督。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

三、法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：

年龄：           职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

四、授权委托书

本人    （姓名）  系    （供应商名称）  的法定代表人，现委托     （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （采购项目名称）  的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年     月     日

五、资格审查资料

（一）企业类似项目情况表

备注：表格自拟（表格包含不仅限于项目名称、项目类型、合同金额、合同签订时间等内容），提供类似项目情况表加盖公章，并提供业绩合同复印件加盖公章（需体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签订日期）。

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

（二）项目管理机构组成表

拟投入本次项目人员汇总表

备注：表格自拟（表格包含不仅限于项目负责人的职称证书号等内容），提供项目管理机构组成表加盖公章，并提供拟派人员相关证书（如为注册证，则须提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询截图，且在有效期内）及社保缴费凭证（2023年5月至今连续缴纳不少于3个月的社保，入职时间为2023年5月以后的则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章。

| 采购项目名称 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 专业类别 | 拟派岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- （三）无重大违法记录声明函

（采购人名称）：

我司承诺近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录，且近三年内没有被行政监督部门认定为：①投标资格处于被取消、暂停的状态；②至投标截止之日止近三年骗取中标（骗取中标系指《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的骗取中标的行为）或严重违约或重大工程质量问题。

附：未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”的查询结果网页截图并加盖单位公章）。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

附截图（需盖章）：

- （四）响应文件资料真实有效承诺函

海口江东新居第壹置业有限公司：

我司已仔细研究了  江东新区·椰青园S01项目工程结构实体检测 竞价比选文件的全部内容，并承诺如下：

我司承诺并保证响应文件中所提供的资料真实有效，不存在弄虚作假。若经查实，所提供材料不真实，愿意按否决响应资格处理，所产生的所有后果由我司自行承担；存在伪造编制，弄虚作假骗取成交的，同意采购人取消我司响应资格或成交资格，没收竞价比选保证金，并将不良行为上报有关行政主管部门。给采购人造成损失的，我司依法承担赔偿责任；构成犯罪的，采购人依法追究我司刑事责任。

特此承诺。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （五）营业执照、相关证书

- 提供营业执照复印件加盖公章及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询截图复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态；若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询截图。

2、具备【建设行政主管部门核发的建设工程质量检测机构资质证书，检测范围须含主体结构工程现场检测】或【自2023年3月1日起施行的建设工程质量检测管理办法换发新证的建设工程质量检测机构资质证书（检测能力范围须包含主体结构及装饰装修检测相关内容）】（提供证书复印件加盖公章）。

（六）竞价比选文件要求的、供应商认为有必要提供的其他资料（如有）

服务费承诺书

致：海口江东新区基础建设有限公司

我司完全明晰且认可比选文件及相关补遗、澄清、更正文件（如有）中涉及竞价比选服务费金额、方式及支付方法等内容的有关规定。并作出承诺如下：

如我司中选贵司组织的江东新区·椰青园S01项目工程结构实体检测项目，我司保证本比选项目在成交通知书发出之日起15个工作日内将竞价比选服务费一次性全额支付给贵司。如我司未能按时足额缴纳服务费，由此导致的一切后果由我司承担。

特此承诺！

供应商开票信息

|  | 发票信息 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开票类型 | （填写普票或专票） |  |
| 单位名称 |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 请准确填写 |
| 账号 | （如需专票须填写） |  |
| 开户行名称 | （如需专票须填写） | 具体填写至“XX分行”“XX支行”等 |
| 地址、电话 | （如需专票须填写） |  |
| 发票邮寄地址、联系人、电话或电子发票接收邮箱 |  |  |

注：如上述信息未填写或未填写完整或填写有误，导致供应商无法获取发票，一切后果由供应商自行承担。

供应商：                （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字）

年     月      日

注：本承诺书未填写或未签字盖章或未提交或修改既有内容，将导致响应资格被否决。