《海口临空经济区（北片区）控制性详细规划修编》规划简介

- 规划范围

本次规划范围为：东起海文高速联络线，西至顺达路，南至美兰机场最新机场红线管控范围，北至灵桂大道，总用地规模为470.90公顷。

- 用地规模

规划研究范围内总建设用地面积385.22公顷。其中三区三线城镇开发边界内建设用地面积368.00公顷，三区三线城镇开发边界外建设用地面积17.22公顷。

- 规划定位

规划定位为充分利用自贸港政策和临空区域优势，依托海口临空经济区平台发展契机，构建“港-产-城”一体化融合发展，打造具有辐射带动力、创新集聚力、环境吸引力的“临空新翼，智造绿谷”。

功能定位为打造以全球领先的临空高端智能制造与科研创新（电子信息、生物医药、高端消费品、航空航天）为主导产业的绿色低碳园区。

三大目标愿景为打造海口临空经济区产业升级推进器、海口新质生产力重要实践地、海南自贸港绿色低碳园区新标杆。

- 用地布局

（1）居住用地

居住用地位于规划区内西南角，为机场二期安置区及为此服务的城镇社区服务设施，其中机场二期安置区现状已建成。规划居住用地面积18.68公顷，包含二类城镇住宅用地和城镇社区服务设施用地，占城镇开发边界内建设用地比例为5.07%。

（2）公共管理与公共服务用地

公共管理与公共服务用地位于规划区西南角，为幼儿园用地，规划用地面积为0.71公顷，占城镇开发边界内建设用地比例为0.19%。

（3）商业服务业用地

商业服务业用地位于规划区西部，主要为规划打造的临空技术研发服务平台和国际制造人才服务平台，规划商业服务业用地面积18.99公顷，包含商业用地、商业用地/商务金融用地/科研用地、公用设施营业网点用地及商务金融用地/科研用地，占城镇开发边界内建设用地比例为5.16%。

（4）工矿用地

工矿用地位于规划区中部、东部及南部区域，主要为规划的国际龙头“灯塔工厂”及国内龙头进出口生产基地等产业用地，规划工矿用地面积253.72公顷，主要包含一类工业用地/一类物流仓储用地、一类工业用地/科研用地、一类工业用地/一类物流仓储用地/商业用地，占城镇开发边界内建设用地比例为68.95%。

（5）交通运输用地

交通运输用地主要包含城镇道路用地及社会停车场用地，规划交通运输用地面积59.95公顷，占城镇开发边界内建设用地比例为16.29%。

（6）公用设施用地

公用设施用地为消防用地及供燃气用地，位于规划区南侧及东南侧，规划公用设施用地面积2.20公顷，占城镇开发边界内建设用地比例为0.60%。

（7）绿地与开敞空间用地

绿地与开敞空间用地主要包含规划区内的公园绿地、防护绿地两部分，公园绿地位于规划区西部，防护绿地主要为主干道两侧规划防护绿带，规划的绿地与开敞空间用地面积10.97公顷，占城镇开发边界内建设用地比例为2.98%。

（8）留白用地

规划留白用地面积2.78公顷，占城镇开发边界内建设用地比例为0.76%。

（9）城镇开发边界外建设用地

规划城镇开发边界外建设用地主要为规划范围南部城镇村道路用地及供电用地，规划用地面积总计17.22公顷。

（10）非建设用地

规划非建设用地主要为规划范围内开发边界外的用地，主要包含陆地水域、开发边界外道路用地及其他非建设用地，规划非建设用地面积总计85.68公顷。

- 道路交通

规划结合不同功能需求，构建“主干道-次干道-支路-弹性支路”四个层级的道路交通系统，并形成“两纵两横”的主干道骨架。主干道包含桂江大道、顺达路、桂美大道、桂秀路，为规划区主要对对外联系来往道路；规划区内部交通依靠临空北大道、灵桂大道、桂江北大道三条次干道及若干城市支路架构，整体交通网络便捷通畅。

- 用地平衡表

| 序号 | 地类代码 |  |  | 地类名称 | 用地面积 （hm²） | 占建设用地 比例（%） | 占总用地 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07 | 居住用地 |  |  | 18.68 | 5.07% | 3.97% |
|  |  | 0701 | 070102 | 二类城镇住宅用地 | 17.68 | 4.80% | 3.75% |
|  |  | 0702 |  | 城镇社区服务设施用地 | 1.00 | 0.27% | 0.21% |
| 2 | 08 | 公共管理与公共服务用地 |  |  | 0.71 | 0.19% | 0.15% |
|  |  | 0804 | 080404 | 幼儿园用地 | 0.71 | 0.19% | 0.15% |
| 3 | 09 | 商业服务业用地 |  |  | 20.08 | 5.46% | 4.26% |
|  |  | 0901 | 0901 | 商业用地 | 0.97 | 0.26% | 0.21% |
|  |  |  | 0901/0902 /0802 | 商业用地/商务金融用地/科研用地 | 6.80 | 1.85% | 1.44% |
|  |  |  | 090105 | 公用设施营业网点用地 | 0.41 | 0.11% | 0.09% |
|  |  | 0902 | 0902/0802 | 商务金融用地/科研用地 | 10.81 | 2.94% | 2.30% |
| 4 | 10 | 工矿用地 |  |  | 253.72 | 68.95% | 53.88% |
|  |  | 1001 | 100101/ 110101 | 一类工业用地/ 一类物流仓储用地 | 193.27 | 52.52% | 41.04% |
|  |  |  | 100101/0802 | 一类工业用地/科研用地 | 28.59 | 7.77% | 6.07% |
|  |  |  | 100101/110101/0901 | 一类工业用地/一类物流仓储用地/商业用地 | 31.86 | 8.66% | 6.77% |
| 5 | 12 | 交通运输用地 |  |  | 59.95 | 16.29% | 12.73% |
|  |  | 1207 | 城镇村道路用地 |  | 57.78 | 15.70% | 12.27% |
|  |  | 1208 | 120803 | 社会停车场用地 | 2.17 | 0.59% | 0.46% |
| 6 | 13 | 公用设施用地 |  |  | 2.20 | 0.60% | 0.47% |
|  |  | 1304 | 供燃气用地 |  | 0.14 | 0.04% | 0.03% |
|  |  | 1310 | 消防用地 |  | 2.06 | 0.56% | 0.44% |
| 7 | 14 | 绿地与开敞空间用地 |  |  | 10.97 | 2.98% | 2.33% |
|  |  | 1401 | 公园绿地 |  | 0.29 | 0.08% | 0.06% |
|  |  | 1402 | 防护绿地 |  | 10.68 | 2.90% | 2.27% |
| 8 | 16 | 留白用地 |  |  | 2.78 | 0.76% | 0.59% |
| 开发边界内建设用地 |  |  |  |  | 368.00 | 100.00% | 78.15% |
| 9 | 13 | 公用设施用地 |  |  | 0.40 | — | 0.08% |
|  |  | 1303 | 供电用地 |  | 0.40 | — | 0.08% |
| 10 | 17 | 陆地水域 |  |  | 7.14 | — | 1.52% |
|  |  | 1701 | 河流水面 |  | 7.14 | — | 1.52% |
| 11 | 开发边界外道路用地 |  |  |  | 16.82 | — | 3.57% |
| 12 | 其他非建设用地 |  |  |  | 78.54 | — | 16.68% |
| 开发边界外用地 |  |  |  |  | 102.90 | — | 21.85% |
| 总规划用地 |  |  |  |  | 470.90 | — | 100.00% |