采购项目编号： GFGS-BX-QT-202406-003

江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目基坑监测及沉降观测（二次）

竞价比选文件

采购人：海口江东新区城市投资有限公司

采购代理机构：海口市君成产业服务股份有限公司

2024  年 6月

目 录

第一章  竞价比选公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  用户需求书	16

第四章  合同条款及格式	17

第五章  响应文件格式	18

第一章  竞价比选公告

海口江东新区城市投资有限公司拟对江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目基坑监测及沉降观测（二次）组织竞价比选采购工作，兹邀请符合本次竞价比选采购要求的供应商参加本次竞价比选，有关事项如下：

一、项目概况与采购范围

1、项目名称：江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目；

2、采购项目名称：江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目基坑监测及沉降观测（二次）；

3、项目概况：  项目地块位于海口市江东新区振海四横路东侧，仁恒滨江园项目北侧，占地面积15939.9㎡，总建筑面积36422.65平方米，其中地上22475.15平方米，地下13947.50平方米。共11栋单体，含2500㎡社区服务中心和一个12班制幼儿园；

4、采购范围： 江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目基坑监测及沉降观测；

5、招标控制价：  155690.00元 ；

6、计划工期：  合同签订之日起至2025年4月30日（根据现场实际情况满足施工现场需要）；

7、质量标准：  合格，符合国家、地方及行业相关法律法规要求 ；

8、简要技术要求：详见《用户需求书》。

二、供应商资格要求

1、资质要求：在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，须具备行政主管部门颁发的【①工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））乙级（含）以上资质②工程勘察专业类（工程测量）乙级（含）以上资质】或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94 号]）的规定已换发新证取得相应资质（提供相关证书复印件加盖公章）。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果；

2、业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于2个（含）单项合同金额10万元（含）以上的相关业绩（合同内容须包含但不限于基坑监测及沉降观测）（提供合同复印件加盖公章）；

3、项目负责人要求：拟派项目负责人需为本单位人员，具有在本单位注册的国家注册土木工程师（岩土）执业资格（提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询结果，且注册状态在有效期内），并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章（上述人员可为投标人其分公司人员）；

4、其他人员要求：  / ；

5、近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。

6、提供响应文件资料真实有效承诺函。

7、本次竞价比选不接受联合体。

三、响应文件递交截止时间、开标时间及地点

1、本项目采用电子标形式，现场无需递交纸质版响应文件，现场递交符合密封包装要求的签字盖章版PDF格式电子响应文件 1份（存储媒介为Ｕ盘）。

2、递交截止时间： 2024 年 07月 03 日 9：30 时（北京时间），逾期或未密封的响应文件恕不接收；

3、递交文件地点：海口市美兰区江东大道江东大厦4楼418会议室(乘坐B7、B8电梯)；

4、开标时间： 2024 年 07 月 03 日 9：30 时（北京时间）；

5、开标地点：海口市美兰区江东大道江东大厦4楼418会议室(乘坐B7、B8电梯)。

6、如开标过程中出现供应商提供的电子文件损坏无法打开的情况，其响应无效；

7、本项目邀请响应报价的供应商参与现场开标环节（须携带法定代表人身份证明或授权委托书及身份证复印件参与开标环节，如未携带的，可待拆封响应文件后核实）。

- 四、采购代理服务费

1、成交单位需向采购代理机构缴纳服务费：供应商须提供承诺书，格式详见响应文件格式“采购代理服务费承诺书”。

2、采购代理服务费金额：2335.35元。

3、支付方式：银行转账

公司名称： 海口市君成产业服务股份有限公司

开户行： 海南银行股份有限公司海口金龙路支行

银行账号： 6005683800018

- 转账备注：江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目基坑监测及沉降观测（二次）-采购代理服务费

- 五、联系方式

采购人：海口江东新区城市投资有限公司

地址：海口市美兰区江东大道江东大厦4楼

电话：18876824359

联系人：王先生

采购代理机构：海口市君成产业服务股份有限公司

地址：海口市美兰区江东大道江东大厦3楼

电话：0898-31908513

联系人：张女士

- 2024年06月27日

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

1、有关定义及相应职责

1.1 “采购人”：本次竞价比选的采购人是 海口江东新区城市投资有限公司；

1.2 “供应商”系指实名购买竞价比选文件拟参加竞价比选和拟向采购人提供 江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目基坑监测及沉降观测（二次） 服务的供应商。其职责如下：

1.2.1 对竞价比选文件错、漏之处提出澄清、说明要求或质疑；

1.2.2 按要求缴纳竞价比选保证金（如有要求）；

1.2.3 按要求编制响应文件；

1.2.4 竞价比选代表：“竞价比选代表”系指在竞价比选过程中代表提交供应商处理竞价比选事宜的人员，包括单位法定代表人或经授权的委托代理人，“竞价比选代表”参加竞价比选活动，对评审小组就响应文件提出的问题进行澄清；

1.2.5 配合相关职能部门就竞价比选采购项目的质疑、投诉和举报的处理工作；

1.2.6 与采购人签订采购合同，按照合同规定向采购人提供咨询服务；

1.2.7 相关法律法规所规定的其他职责。

1.3 “合格的供应商”指通过资格符合性审查的供应商。

1.4 “成交供应商”系指经竞价比选小组评审，并授予合同的供应商。

2、竞价比选费用

2.1 供应商应承担所有与准备和参加竞价比选有关的费用。不论竞价比选的结果如何，采购人均无义务和责任承担以上费用。

3．竞价比选文件的约束力

3.1供应商购买本竞价比选文件后如在响应文件递交截止时间12小时前未对竞价比选文件提出书面质疑，即视为接受了本竞价比选文件中的所有条款和规定。

3.2供应商在法定质疑期内应当一次性针对竞价比选文件、采购过程和成交结果提出质疑，两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑拒收。

3.3 本竞价比选文件由采购人负责解释。

- 二、竞价比选文件

4、竞价比选文件的构成

4.1 竞价比选文件由下列文件以及在竞价比选过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章 竞价比选公告

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款及格式

第五章 响应文件格式

注：请仔细检查竞价比选文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。

4.2 供应商应认真阅读竞价比选文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞价比选文件要求提交全部资料，或者供应商没有对竞价比选文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

5、竞价比选文件的澄清

供应商在收到竞价比选文件后，若有疑问需要澄清，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在响应文件递交截止时间12小时前（逾期不受理）通知采购人，采购人将以书面形式进行答复，同时采购人有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）通知所有购买了本竞价比选文件的供应商。

6、竞价比选文件的修改

6.l 在响应文件递交截止时间12小时前，采购人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对竞价比选文件进行修改。

6.2 竞价比选文件的修改是竞价比选文件的组成部分，采购人将以书面或邮件的形式通知所有购买本竞价比选文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即以书面或邮件形式向采购人确认。

6.3 为使供应商准备响应文件时有充分的时间对竞价比选文件修改部分进行研究，采购人可适当推迟响应文件递交截止时间。

6.4 本竞价比选文件的解释权属于采购人。

- 三、竞价比选文件的编制和数量

7、响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关竞价比选的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。

8、响应文件的构成

8.1供应商应根据第五章响应文件格式编制（凡有具体格式要求详见竞价比选文件“第五章响应文件格式”，本竞价比选文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟）。

8.2 若供应商未按竞价比选文件的要求提供资料，或未对竞价比选文件作出实质性响应，将视为无效响应文件。

8.3响应文件中所附的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章（或电子章）。

9、响应文件编制

9.1供应商应完整地填写竞价比选文件中提供的《响应报价函及响应报价函附录》等竞价比选文件中规定的所有内容。

9.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3如果响应文件填报的内容不详，或没有提供竞价比选文件中所要求的全部资料及数据，使竞价比选小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

9.4响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章（或电子章），且与供应商名称完全一致，不能以其他业务章或附属机构印章代替。

10、报价

10.1竞价比选报价超过招标控制价视为无效报价。

10.2供应商应按响应报价函及响应报价函附录的要求报价。

11、备选方案

本次竞价比选只允许供应商有一个响应方案，否则视其响应文件无效。

12、竞价比选保证金（本项目不作要求）

13、响应文件的签署

13.1 电子版响应文件盖章要求：竞价比选文件中明确盖章的地方须加盖单位公章（或电子章）；

13.2 电子标签字以下两种形式之一均有效：

（1）响应文件打印为文本签字后扫描；

（2）响应文件打印为文本盖签名章或签字章后扫描；

由委托代理人签字的，供应商应附有法定代表人授权书。

- 四、响应文件的递交

14、响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将签字盖章版PDF格式响应文件（存储媒介为Ｕ盘）密封在专用袋（箱）中，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字或法定代表人签字。封皮上均应写明：

致：  海口江东新区城市投资有限公司

采购项目名称：江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目基坑监测及沉降观测（二次）

注明：“请勿在响应文件递交截止时间之前启封”

供应商名称、联系人姓名、电话和电子邮箱

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购人不对响应文件被错放或先期启封负责。

15、响应文件递交截止时间

15.l 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达采购人规定的地点。响应文件应由法定代表人或经授权的委托代理人送达，也可采用邮寄、非特定人员送达。

15.2 供应商现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为响应文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3响应文件递交截止时间推迟的，采购人应以书面形式通知所有供应商，采购人和供应商的权利和义务均应以新的响应文件递交截止时间为准。

15.4在响应文件递交截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接收。

15.5竞价比选有效期：竞价比选响应文件递交截止之日起计算60日历天。

- 五、响应文件的开启

16、响应文件的开启

16.l 采购人按“竞价比选公告”中规定的时间和地点组织开启响应文件。

16.2开启响应文件时，采购人邀请参与开标会的供应商查验所有响应文件的密封情况，如无供应商参与开标会，采购人可邀请监督人员或见证人查验所有响应文件的密封情况。所有响应文件的密封情况确认无误后拆封唱标，采购人将作密封情况检查记录。

16.3 若响应文件未密封，采购人将拒绝接收该供应商的响应文件。

16.4 供应商自愿参与现场开标会，如法定代表人或授权的委托代理人参加开标会应携带法定代表人身份证明或授权委托书和有效身份证件，未携带以上资料者视为无法确认身份、不予参加开标会。

16.5如供应商的法定代表人或经授权的委托代理人未参加开标会的，视为认同开标记录情况，且无权对现场开标事宜提出任何异议。

16.6 供应商对开标有异议的，须在开标现场当场提出。

六、竞价比选、评审程序

17、竞价比选、评审程序

17.1评审小组成员由3名（含）以上人员组成，该评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐不超过3名成交候选人，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

17.2本次竞选的评审办法采用经评审的最低投标价法或次低价法，应用规则如下：

- 剩余有效响应单位数量≥4家时，采用次低价法。

次低价法：根据所有有效供应商的响应报价，去掉最低价，从第二低到高按顺序推荐成交候选人。

- 剩余有效响应单位数量≤3家时，采用经评审的最低投标价法。

经评审的最低投标价法：根据所有有效供应商的响应报价，按从低到高的顺序推荐成交候选人。

17.3评审流程如下：评审准备资格符合性审查价格评审确定成交人。

17.4评审小组在资格符合性审查中，有权对算术性错误进行修正，原则如下：

（1）响应报价函及响应报价附录内容与响应文件中明细表内容不一致的，以响应文件中明细表为准；

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准修正总价；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修正单价。

（5）响应报价含税总价与依据不含税总价计算出的结果不一致的，以不含税总价为准修正含税总价，如修正后的含税总价大于原含税总价时，则以原含税总价为准修正不含税总价。

（6）算术性错误修正，评审阶段评审小组可无需经供应商书面确认。评审小组依据修正后的报价进行评审并推荐成交候选人，采购人依据成交候选人推荐结果确定成交单位，采购人以评审小组修正后的价格向成交单位发出《成交通知书》，如成交单位不接受修正后的成交价格，则取消其成交资格。

若供应商不同意以上修正，响应报价文件将视为无效。

17.5 如出现两家（含）以上供应商总得分相同或价格相同导致排名一致，评审小组人员按照供应商响应文件中的资质、人员配备、业绩等情况，依次进行比较确定最终排名。

- 其他要求

- 成交单位领取成交通知书时须递交纸质版响应文件壹份，内容须与电子版响应文件一致。

- 附表1：资格性、符合性审查表

资格性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书、法定代表人身份证明； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 2 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力【须提供营业执照复印件加盖公章】及【提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态】，须具备行政主管部门颁发的【①工程勘察专业类（岩土工程（物探测试检测监测））乙级（含）以上资质②工程勘察专业类（工程测量）乙级（含）以上资质】或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94 号]）的规定已换发新证取得相应资质（提供相关证书复印件加盖公章）。若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 3 | 业绩要求：供应商近三年（合同签订时间在响应文件递交截止之日前三年内）承接过不少于2个（含）单项合同金额10万元（含）以上的相关业绩（合同内容须包含但不限于基坑监测及沉降观测）（提供合同复印件加盖公章）； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 项目负责人要求：拟派项目负责人需为本单位人员，具有在本单位注册的国家注册土木工程师（岩土）执业资格（提供全国建筑市场监管公共服务平台http://jzsc.mohurd.gov.cn/home网页查询结果，且注册状态在有效期内），并提供拟派人员相关证书及近5个月（含投标当月）内任意连续3个月的社保缴费凭证（如为新入职员工则按实际缴纳月数提供社保并提供相应证明资料）复印件加盖公章（上述人员可为投标人其分公司人员）； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 其他人员要求： / ； | 是否满足比选文件要求 |  |
| 6 | 近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录（提供声明函，供应商注册成立时间不足三年的，从注册时间起算），未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”（提供查询结果并加盖单位公章）。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 提供响应文件资料真实有效承诺函。 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被否决。

符合性审查表

项目名称：

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效响应认定条件） | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 是否与营业执照、资质证书一致 |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 响应文件式样和签署是否符合要求且内容完整无缺漏。 |  |
| 3 | 工期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 4 | 质量标准 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 5 | 报价 | 报价项目是否完整，存在漏报或报价超过招标控制价则为无效响应 |  |
| 6 | 比选文件规定的其他条件 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 7 | 响应有效期 | 是否满足比选文件要求 |  |
| 结论 |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入详细评审；不合格的被否决。

- 用户需求书

# 一、工程概况

## 1.1工程建设概况

| 序号 | 内容 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房工程 |
| 2 | 建设地点 | 海口市江东新区仁恒滨江园北侧（振海五横路西侧） |
| 3 | 建设单位 | 海口江东新区城市投资有限公司 |
| 4 | 监理单位 | 济南市建设监理有限公司 |
| 5 | 设计单位 | 华诚博远工程技术集团有限公司 |
| 6 | 总包单位 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 |

（1） 建设内容及规模: 项目地块位于海口市江东新区振海四横路东侧，仁恒滨江园项目北侧，占地面积15939.9㎡，总建筑面积36422.65平方米，其中地上22475.15平方米，地下13947.50平方米。共11栋单体，含2500㎡社区服务中心和一个12班制幼儿园。

## 1.2施工现场概况

本方案涉及的工程概况：该工程重要性等级为二级，场地复杂程度等级为二级，地基复杂程度等级为二级。根据规范及有关规定，应委托有资质的第三方单位对基坑支护系统进行监测，基坑开挖开始至基坑回填完毕的时间段全程进行。

# 二、 编制依据

《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

# 三、基坑监测内容

基坑工程的现场监测主要监测为：坡顶水平位移、周边道路位移监测、雨污水管网监测、建筑物位移监测。

## 3.1监测范围

基坑开挖边线以外2倍开挖深度范围内的地下、地面建（构）筑物、管线、地面道路及工程主体结构、支护结构、水位变化等，必要时应扩大监测范围。

## 3.2仪器监测

根据《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）按照支护监测要求及图纸要求，监测内容包括：

1）基坑支护结构顶部及坡顶的水平及竖向位移；

2）冠梁水平及竖向位移；

3）深层位移监测点；

4）锚索应力监测；

5）道路市政管线位移、沉降监测；

6）周边建筑水平及竖向位移。

7）地下水位观测

8）仪器监测项目监测布点详见“基坑周边环境与监测平面布置图”。

## 3.3巡视检查

基坑支护工程开挖和使用期内，施工单位应安排每天专人巡视监测，巡视检查内容包括：

### 3.3.1支护结构

1）支护结构成型质量；

2）冠梁是否有裂缝；

3）冠梁的连续性，有无过大变形；

4）锚杆（索）垫板有无松动、变形；

5）止水帷幕有无开裂、渗漏水；

6）基坑有无涌土、流砂、管涌；

7）面层有无开裂、脱落。

### 3.3.2施工状况

1）开挖后暴露的岩土体情况与岩土勘察报告有无差异；

2）开挖分段长度、分层厚度及锚杆（索）设置是否与设计要求一致；

3）基坑侧壁开挖暴露面是否及时封闭；

4） 锚杆（索）是否施工及时；

5）边坡、侧壁及周边地表的截水、排水措施是否到位，坑边或坑底有无积水；

6）基坑降水、回灌设施运转是否正常；

7）基坑周边地面有无超载。

### 3.3.3周边环境

1）周边管线有无破损、泄漏情况；

2）围护墙后土体有无沉陷、裂缝及滑移现象；

3）周边建筑有无新增裂缝出现；

4）周边道路（地面）有无裂缝、沉陷；

5）邻近基坑施工（堆载、开挖、降水或回灌、打桩等）变化情况；

6）存在水力联系的邻近水体（湖泊、河流、水库等）的水位变化情况。

### 3.3.4监测设施

1）基准点、监测点完好状况；

2）监测元件的完好及保护情况；

3）有无影响观测工作的障碍物。

4）根据设计要求或当地经验确定的其他巡视检查内容。

## 3.4监测点的布设及监测方法

### 3.4.1建筑物沉降监测

#### 3.4.1.1基点及测点布置原则

控制网以建设单位提供的高程系统为基准建立。控制点由基准点和工作基点组成，控制网可分段布设成局部的独立网，同观测点一起布设成闭合环网、附合网或附合线路等形式。

#### 3.4.1.2控制点布置原则：

1）基准点是检验工作基点稳定性的基准，选设在远离基坑施工影响区的稳固位置。

2）工作基点是直接测点变形观测点的依据，选设在相对稳定的地段，一般至少距基坑开挖深度埋深2倍范围之外。

3）控制点的分布应满足准确、方便引测全部观测点的需要，每个相对独立的测区基准点及工作基点的个数均不应少于3个，以保证必要的检核条件。

4）地表基点或工作基点一般埋设在场区密实的低压缩性土层上，建筑物上基点或工作基点埋设在沉降已稳定的建筑物墙体上。

5）基点及工作基点要避开交通干道、地下管线、仓库堆栈、水源井、河岸、松软填土、滑坡斜面及标志易遭破坏的地点。

#### 3.4.1.3监测点布置原则

1）坡顶水平位移和竖向位移监测：监测点布置在坡顶的土体中，间距不超过20.0m，局部进行了加密处理。

2）冠梁水平位移和竖向位移监测：监测点布置在在冠梁顶部，间距不超过20.0m，局部进行了加密处理。

3）深层水平位移监测（监测点布置在代表性位置）。

4）锚索应力监测（锚杆应力监测点位置与桩主筋应力对应）。

5）基坑周边道路、管廊及市政管线位移监测点（监测点沿中心线布置且布置到管线管顶位置上）。

6）周边建筑物位移监测点（监测点不至于建筑物角点）。

7）地下水观测：基坑外侧设置8眼观测井，基坑开槽后，基坑内设置3眼水位观测井。

#### 3.4.1.4预警界限

#### 3.4.1.5监测点的布置

|  | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准点和观测点埋设 | 基坑支护结构顶部及坡顶的水平及竖向位移 | 点 | 以基坑监测平面图为准 |
|  | 冠梁水平及竖向位移 | 点 |  |
|  | 深层位移监测点 | 点 |  |
|  | 锚索应力监测 | 点 |  |
|  | 道路市政管线位移、沉降监测 | 点 |  |
|  | 周边建筑水平及竖向位移 | 点 |  |
|  | 地下水位观测 | 点 |  |

基坑监测平面布置图

### 3.4.2 检测频率

1、当基坑开挖深度≤H/3时监测频率1次/(2-3)d:

开挖深度H/3~2H/3时监测频率1次/(1-2)d:

开挖深度2/3H~H时监测频率(1-2)次/d:

土方开挖完后基础底板浇筑≤7天监测频率1次/d，7~14天监测频率1次/3d，14~28天监测频率1次/5d，28天至建筑物出地面1次/7d。

总计观测次数预估为150次（按实际观测测量数据调整）。

# 四、沉降观测

## 4.1沉降观测的内容

沉降观测示意图内容为：工程名称、沉降观测点及水准基准点平面布置示意图、沉降观测点标志示意图等。

### 4.1.1水准基点的设置

工作基点（以下简称基点）是沉降观测的基准点，应根据工程的沉降施测方案和布网原则的要求建立，而沉降施测方案应根据工程的布局特点、现场的环境条件制订。依据工作经验，一般高层建筑物周围要布设三个基点，且与建筑物相距50m至100m间的范围为宜。基点可利用已有的、稳定性好的埋石点和墙脚水准点，也可以在该区域内基础稳定、修建时间长的建筑物上设置墙脚水准点。若区域内不具备上述条件，则可按相应要求，选在隐蔽性好且通视良好、确保安全的地方埋设基点。所布设的基点，在未确定其稳定性前，严禁使用。因此，每次都要测定基点间的高差，以判定它们之间是否相对稳定，并且基点要定期与远离建筑物的高等级水准点联测，以检核其本身的稳定性。

沉降观测点应依据建筑物的形状、结构、地质条件、桩形等因素综合考虑，布设在最能敏感反映建筑物沉降变化的地点。一般布设在建筑物四角、差异沉降量大的位置、地质条件有明显不同的区段以及沉降裂缝的两侧。埋设时注意观测点与建筑物的联结要牢靠，使得观测点的变化能真正反映建筑物的变化情况。并根据建筑物的平面设计图纸绘制沉降观测点布点图，以确定沉降观测点的位置。在工作点与沉降观测点之间要建立固定的观测路线，并在架设仪器站点与转点处做好标记桩，保证各次观测均沿统一路线。沉降观测水准基点（或称水准点）在一般情况下，可以利用工程标高定位时使用的水准点作为沉降观测水准基点。如水准点与观测的距离过大，为保证观测的精度，应在建筑物或构造物附近，另行埋设水准基点。

建筑物和构筑物沉降观测的每一区域，必须有足够数量的水准点，按《工程测量规范》（GB50026-2020）规定并不得少于3个。水准点应考虑永久使用，埋设坚固（不应埋设在道路、仓库、河岸、新填土、将建设或堆料的地方以及受震动影响的范围内），与被观测的建筑物和构筑物的间距为30～50m，水准点帽头宜用铜或不锈钢制成，如用普通钢代替，应注意防锈。水准点埋设须在基坑开挖前15天完成。

水准基点可按实际要求，采用深埋式和浅埋式两种，但每一观测区域内，至少应设置一个深埋式水准点。

### 4.1.2沉降观测点布置

测定建筑物或构筑物下沉的观测点，可根据建筑物的特点采用各种不同的类型。沉降观测标志的形式，目前使用的较多为：隐蔽螺栓式、L式、快速插入式等；观测点标志上部有突出的半球形或有明显的突出之处，观测点标志本身应牢固。沉降观测点应及时埋设，沉降观测点标志应安设稳定牢固，与柱身或墙保持一定距离，以保证能在标志上部垂直置尺；同时，沉降观测标志埋设位置应视线开阔，没有遮挡。

沉降观测点应有良好的通视条件

观测点的布置，应按能全面查明建筑物和构筑物基础沉降的要求，由设计单位根据地基的工程地质资料及建筑结构的特点确定。

砖墙承重的各观测点，一般可沿墙的长度每隔8～12m设置一个，并应设置在建筑物上。当建筑物的宽度大于15m时，内墙也应在适当位置设观测点。

框架式结构的建筑物，应在每一个桩基或部分桩基上安设观测点。具有浮筏基础或箱式基础的高层建筑，观测点应沿纵、横轴和基础（或接近基础的结构部分）周边设置。新建与原有建筑物的连接处两边，都应设置观测点。烟囱、水塔、油罐及其他类似的构筑物的观测点，应沿周边对称设置。

沉降观测点具体布置位置，应由设计单位负责确定。对设计未作规定而按有关规定需作沉降观测的建筑或构筑物，其沉降观测点布置位置则由施工企业技术部门负责确定。

沉降观测点平面布置图的比例一般为1:100至1:500。所有观测点应有编号，以便观测记录。

水准基点的设置：基点设置以保证其稳定可靠为原则，宜设置在基岩上，或设置在压缩性较低的土层上。水准基点的位置，宜靠近观测对象，但必须在建筑物所产生的压力影响范围外。

观测点的设置：观测点的布置，应能全面反映建筑的变形并结合地质情况确定，数量不宜少于6个点。

测量宜采用精密水平仪及钢水准尺，对第一观测对象宜固定测量工具和固定测时人员，观测前应严格校验仪器。

测量精度宜采用Ⅱ级水准测量，视线长度宜为20～30m，视线高度不宜低于0.3m。

观测时应登记气象资料，观测次数和时间应根据具体建筑确定。在基坑较深时，可考虑开挖后的回弹观测。

### 4.1.3沉降观测点记录

沉降观测记录的内容为：工程名称、不同观测日期和不同工程状态下根据水准点测量得出的每个观测点高程与其逐步沉降量的记录。

### 4.1.4沉降观测的仪器及方法

沉降观测宜采用精密水准仪及铜水准尺进行，在缺乏上述仪器时，也可采用精密的工程水准仪（带有符合水准器）和刻度精确的水准尺进行。观察时应使用固定的测量工具，人员也宜固定。每次观察均需采用环形闭合方法或往返闭合方法当场进行检查。同一观察点的两次观测差不得大于1mm，水准测量应采用闭合法进行。

采用二等水准测量应符合 （mm）的要求；

采用三等水准测量应符合 （mm）的要求。（n为水准测量过程中水准仪安设的次数）

沉降观测的次数和时间

沉降观测的次数和时间，应按设计要求，一般第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行。民用建筑每加高一层应观测一次，工业建筑应在不同荷载阶段分别进行观测；施工单位在施工期内进行的沉降观测，不得少于4次。建筑物和构筑物全部竣工后的观测次数，第一年4次，第二年2次，第三年后每年1次，至下沉稳定（由沉降与时间的关系曲线判定）为止。观测期限一般为：砂土地基2年，粘性土地基5年，软土地基10年。当建筑物和构筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重的裂缝时，应立即进行逐日或几天1次的连续观测，同时应对裂缝进行观测。

建筑物的裂缝观测，应在裂缝上设置可靠的观测标志（如石膏条等），观测后应绘制详图，画出裂缝的位置、形状和尺寸，并注明日期和编号。必要时应对裂缝照相。裂缝宽度可用刻度放大镜观测。

对一般民用建筑以某层楼面（或标高）为状态标志；对工业建筑以不同荷载阶段为状态标志。

每次沉降观测，应检查每一次观测用相邻观测点间的沉降量及累计沉降量。如果沉降过大或沉降不均匀，应及时采取措施。

观测点编号一栏内各测点的编号应与沉降观测示意图中的编号一致。

### 4.1.5资料整理

沉降观测资料应及时整理和妥善保存，作为该工程技术档案的一部分。

（1）根据水准点测量得出的每个观测点和其逐次沉降量（沉降观测成果表）。

（2）根据建筑物和构筑物的平面图绘制的观测点的位置图，根据沉降观测结果绘制的沉降量、地基荷载与延续时间三者的关系曲线图（要求每一观测点均应绘制曲线图）。

（3）计算出建筑物和构筑物的平均沉降量、相对弯曲和相对倾斜值。

（4）水准点的平面布置图和构造图， 测量沉降的全部原始资料。

（5）根据上述内容编写的沉降观测分析报告（其中应附有工程地质和工程设计的简要说明）。

### 4.1.6沉降观测的周期及施测过程

沉降观测的周期应能反映出建筑物的沉降变形规律，建(构)筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件，特别是首次观测必须按时进行，否则沉降观测得不到原始数据，从而使整个观测得不到完整的观测结果。其他各阶段的复测，根据工程进展情况必须定时进行，不得漏测或补测，只有这样，才能得到准确的沉降情况或规律。一般认为建筑在砂类土层上的建筑物，其沉降在施工期间已大部分完成，而建筑在粘土类土层上的建筑物，其沉降在施工期间只是整个沉降量的一部分，因而，沉降周期是变化的。根据工作经验，在施工阶段，观测的频率要大些，一般按3天、7天、15天确定观测周期，或按层数、荷载的增加确定观测周期，观测周期具体应视施工过程中地基与加荷而定。如暂时停工时，在停工时和重新开工时均应各观测一次，以便检验停工期间建筑物沉降变化情况，为重新开工后沉降观测的方式、次数是否应调整作判断依据。在竣工后，观测的频率可以少些，视地基土类型和沉降速度的大小而定，一般有一个月、两个月、三个月、半年与一年等不同周期。沉降是否进入稳定阶段，应由沉降量与时间关系曲线判定。对重点观测和科研项目工程，若最后三个周期观测中每周期的沉降量不大于2倍的测量中误差，可认为已进入稳定阶段。一般工程的沉降观测，若沉降速度小于0.01～0.04mm/d，可认为进入稳定阶段，具体取值应根据各地区地基土的压缩性确定。

根据编制的沉降施测方案及确定的观测周期，首次观测应在观测点稳固后及时进行。一般高层建筑物有一层或数层地下结构，首次观测应自基础开始，在基础的纵横轴线上(基础局边)按设计好的位置埋设沉降观测点(临时的)，待临时观测点稳固好，方可进行首次观测。首次观测的沉降观测点高程值是以后各次观测用以比较的基础，其精度要求非常高，施测时一般用N2级精密水准仪，并且要求每个观测点首次高程应在同期观测两次，比较观测结果，若同一观测点间的高差不超过±0.5mm时，我们即可认为首次观测的数据是可靠的。随着结构每升高一层，临时观测点移上一层并进行观测，直到+0.00再按规定埋设永久观测点(为便于观测可将永久观测点设于+500mm)，然后每施工一层就复测一次，直至竣工。

在施工打桩、基坑开挖以及基础完工后，上部不断加层的阶段进行沉降观测时，必须记载每次观测的施工进度、增加荷载量、仓库进（出）货吨位、建筑物倾斜裂缝等各种影响沉降变化和异常的情况。每周观测后，应及时对观测资料进行整理，计算出观测点的沉降量、沉降差以及本周期平均沉降量和沉降速度。若出现变化量异常时，应立即通知委托方，为其采取防患措施提供依据，同时适当增加观测次数。

另者，不同周期的观测应遵循“五定”原则。所谓“五定”，即通常所说的沉降观测依据的基准点、基点和被观测物上沉降观测点，点位要稳定；所用仪器、设备要稳定；观测人员要稳定；观测时的环境条件基本上要一致；观测路线、镜位、程序和方法要固定。以上措施在客观上能保证尽量减少观测误差的主观不确定性，使所测的结果具有统一的趋向性；能保证各次复测结果与首次观测结果的可比性一致，使所观测的沉降量更真实。

本项目观测次数约为20次（按实际沉降观测测量数据调整）。

### 4.1.6精度要求

根据建筑物的特性和建设、设计单位的要求选择沉降观测精度的等级。在没有特别要求的情况下，在一般性的高层建构筑物施工过程中，采用二等水准测量的观测方法就能满足沉降观测的要求。各项观测指标要求如下：

第一，往返较差、附和或环线闭合差：，n表示测站数；

第二，前后视距≤30m；

第三，前后视距差≤1.0m；

第四，前后视距累积差≤3.0m；

第五，沉降观测点相对于后视点的高差容差≤1.0mm。

# 第五章 相关要求

1、本项目基坑观测总计观测次数预估为150次（按实际观测测量数据调整）。沉降观测次数约为20次（按实际沉降观测测量数据调整）。

| D05项目主体及基坑监测及沉降观测点位和频率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 观测次数 |
| 1 | 坡顶竖向及水平位移 | 点 | 18 | 150（暂估） |
| 2 | 周边地表竖向位移监测 | 点 | 40 | 150（暂估） |
| 3 | 周边建筑位移监测 | 点 | 16 | 150（暂估） |
| 4 | 周边管线位移监测 | 点 | 7 | 150（暂估） |
| 5 | 冠梁顶水平位移 | 点 | 7 | 150（暂估） |
| 6 | 冠梁顶竖向位移 | 点 | 7 | 150（暂估） |
| 7 | 深层水平位移监测 | 点 | 10 | 150（暂估） |
| 8 | 水位监测 | 点 | 11 | 150（暂估） |
| 9 | 锚索应力监测 | 点 | 4 | 150（暂估） |
| 10 | 主体沉降监测 | 点 | 118 | 20（暂估） |

2、相关组织结构及监测施工基础准备等技术措施需由监测单位补充说明。

- 合同条款及格式

另附

- 第五章 响应文件格式

江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目基坑监测及沉降观测（二次）

响应文件

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

目录

一、响应报价函、响应报价函附录

二、诚信承诺书

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、资格审查资料

- 一、响应报价函及响应报价函附录

- （一）响应报价函

致： 海南省桂林洋房地产开发总公司（采购人名称）

根据你方采购项目 江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目基坑监测及沉降观测（二次）的竞价比选公告，正式提交电子版U盘1份。据此函，兹承诺如下：

（1）我方同意响应竞价比选文件，就上述项目的 基坑监测及沉降观测工作及相关服务进行响应报价，我方愿意以含税总价人民币（大写）：        （￥：     元）作为我方响应报价的暂定总价，税率：       %，不含税总价人民币（大写）      （￥：     元），（最终结算价以合同约定内容为准）。包含按照合同约定完成本采购项目规定的所有基坑监测及沉降观测工作及相关服务的费用，计划工期为  合同签订之日起至2025年4月30日（根据现场实际情况满足施工现场需要） ，质量标准  合格，符合国家、地方及行业相关法律法规要求 ；

（2）我们根据竞价比选文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

（3）我方已详细研究了竞价文件的所有内容包括修改文件（如果有）、所有已提供的参考资料及有关附件，并完全明白此比选文件没有倾向性及排斥潜在供应商的内容，以及比选文件关于实质性要求的内容，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（4）本报价有效期为自响应文件递交截止之日起60日历天。报价有效期满之前均具有约束力。

（5）同意按供应商须知中关于不予退还竞价比选保证金的规定。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关任何证据或资料。

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何报价。

与本报价有关的正式通讯地址为：

供应商名称：                              （公章）

地址：

电话：                   传真：              邮政编码：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

日期：          年        月       日

- （二）响应报价函附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 合同签订之日起至2025年4月30日（根据现场实际情况满足施工现场需要） |  |
| 2 | 质量标准 | 合格，符合国家、地方及行业相关法律法规要求 |  |
| 3 | 响应有效期 | 自响应文件递交截止之日起60日历天 |  |

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- 报价清单

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 含税单价 （元/点·次） | 观测次数 | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测费用 | 坡顶竖向及水平位移 | 点 | 18 |  | 150（暂估） |  |
| 2 |  | 周边地表竖向位移监测 | 点 | 40 |  | 150（暂估） |  |
| 3 |  | 周边建筑位移监测 | 点 | 16 |  | 150（暂估） |  |
| 4 |  | 周边管线位移监测 | 点 | 7 |  | 150（暂估） |  |
| 5 |  | 冠梁顶水平位移 | 点 | 7 |  | 150（暂估） |  |
| 6 |  | 冠梁顶竖向位移 | 点 | 7 |  | 150（暂估） |  |
| 7 |  | 深层水平位移监测 | 点 | 10 |  | 150（暂估） |  |
| 8 |  | 水位监测 | 点 | 11 |  | 150（暂估） |  |
| 9 |  | 锚索应力监测 | 点 | 4 |  | 150（暂估） |  |
| 10 |  | 主体沉降监测 | 点 | 118 |  | 20（暂定，具体）根据工期 |  |
| 11 |  | 小计（含税） | 1～10 |  |  |  |  |
| 12 | 基准点和观测点埋设（含材料费） | 坡顶竖向及水平位移 | 点 | 18 |  |  |  |
| 13 |  | 周边地表竖向位移监测 | 点 | 40 |  |  |  |
| 14 |  | 周边建筑位移监测 | 点 | 16 |  |  |  |
| 15 |  | 周边管线位移监测 | 点 | 7 |  |  |  |
| 16 |  | 冠梁顶水平、竖向位移监测点 | 点 | 7 |  |  |  |
| 17 |  | 深层水平位移监测点 | 点 | 10 |  |  |  |
| 18 |  | 水位监测井 | 点 | 11 |  |  |  |
| 19 |  | 锚索应力监测 | 点 | 4 |  |  |  |
| 20 |  | 主体沉降监测 | 点 | 118 |  |  |  |
| 21 |  | 小计（含税） | 12～21 |  |  |  |  |
| 22 | 含税总价 |  | 11＋22 |  |  |  |  |
| 本报价为固定单价包干，包含监测费、人工费、交通费、进出场夷、材料、税费等为完成本项目约定义务的所有费用。需增加监测频次或延长工期监测，其监测工作费用已包含在本监测固定单价包干价款内，不再支付其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价保留两位小数；

2、（报价修正原则详见“第二章供应商须知 17.4条款）。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

- 年      月     日

- 二、诚信承诺书

致： 海口江东新区城市投资有限公司（采购人名称）

经研究，我公司决定参加项目的比选活动。为体现我公司的“三公”和诚实信用原则，在此郑重承诺：

- 根据竞价比选文件要求，我公司在本次竞价比选活动中提供的所有相关人员证件、财务状况、业绩、信用等资料均真实、准确；无资质挂靠、串标、围标等情形。

二、若成交，我公司将严格按照响应文件中所承诺的报价、质量、工期、响应方案等内容组织实施；严格实行项目资金专户分账管理，不将工程款非法转入与本项目无关的单位或个人账户；确保合同约定的项目负责人在岗履责。

三、如果我公司在竞价比选活动中提供了虚假材料，我公司同意立即取消响应资格并承担相应的法律责任，没收我公司的竞价比选保证金。如果我公司存在不履行承诺的行为，均可由当地建设行政主管部门记入“不良行为记录”或列入“黑名单”，按照相关规定进行处罚并通报企业所在地建设行政主管部门。

四、同意上述承诺由建设行政主管部门在相关媒体、网络上进行公示，接受社会的监督。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年      月    日

- 三、法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：

年龄：           职务：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- 四、授权委托书

本人    （姓名）  系    （供应商名称）  的法定代表人，现委托     （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目基坑监测及沉降观测（二次） 的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

供应商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年     月     日

- 五、资格审查资料

- （一）企业类似项目情况表

备注：表格自拟（表格包含不仅限于项目名称、项目类型、合同金额、合同签订时间等内容），提供类似项目情况表加盖公章，并提供业绩合同复印件加盖公章（需体现合同金额、合同内容、签字盖章页、合同签订日期）。

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 合同名称 | 合同金额 | 签订日期 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考

供应商：                   （盖单位章）

年    月   日

- （二）项目管理机构组成表

拟投入本次项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 专业类别 | 拟派岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |

备注：此表仅供参考

供应商：                          （盖单位章）

年    月   日

- （三）无重大违法记录声明函

海口江东新区城市投资有限公司（采购人名称）：

我司承诺近三年内参加过的政府采购和招投标活动中没有重大违法记录，且近三年内没有被行政监督部门认定为：①投标资格处于被取消、暂停的状态；②至投标截止之日止近三年骗取中标（骗取中标系指《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》中规定的骗取中标的行为）或严重违约或重大工程质量问题。

附：未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的“失信被执行人”名单和国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单（黑名单）”的查询结果并加盖单位公章）。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （四）响应文件资料真实有效承诺函

海口江东新区城市投资有限公司：（采购人名称）

我司已仔细研究了  江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目基坑监测及沉降观测（二次）竞价比选文件的全部内容，并承诺如下：

我司承诺并保证响应文件中所提供的资料真实有效，不存在弄虚作假。若经查实，所提供材料不真实，愿意按否决响应资格处理，所产生的所有后果由我司自行承担；存在伪造编制，弄虚作假骗取成交的，同意采购人取消我司响应资格或成交资格，没收竞价比选保证金，并将不良行为上报有关行政主管部门。给采购人造成损失的，我司依法承担赔偿责任；构成犯罪的，采购人依法追究我司刑事责任。

特此承诺。

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月   日

- （五）营业执照、资质证书

- 提供营业执照复印件加盖公章及国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）查询结果复印件加盖公章，且企业状态显示为存续或在营或开业或在业或在册等正常经营状态；若供应商为其他法人（例如事业单位）的，只需提供其他法人资格证明，无需提供营业执照及国家企业信用信息公示系统查询结果。

- 资质证书复印件加盖公章。

- 六、竞价比选文件要求的、供应商认为有必要提供的其他资料（如有）

采购代理服务费承诺书

致：海口市君成产业服务股份有限公司

我单位完全明晰且认可比选文件及相关补遗、澄清、更正文件（如有）中涉及采购代理服务费金额、方式及支付方法等内容的有关规定。并做出承诺如下：

如我单位中选贵司组织的江东新区JDGJ-03-D05地块市场化商品房项目基坑监测及沉降观测（二次）项目，我单位保证本比选项目在成交通知书发出之日起15个工作日内将采购代理服务费一次性全额支付给贵司。如我司未能按时足额缴纳采购代理服务费，由此导致的一切后果由我司承担。

特此承诺！

供应商开票信息

|  | 发票信息 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开票类型 | （填写普票或专票） |  |
| 单位名称 |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 请准确填写 |
| 账号 | （如需专票须填写） |  |
| 开户行名称 | （如需专票须填写） | 具体填写至“XX分行”、“XX支行”等 |
| 地址、电话 | （如需专票须填写） |  |
| 发票邮寄地址、联系人、电话或电子发票接收邮箱 |  |  |

注：如上述信息未填写或未填写完整或填写有误，导致供应商无法获取发票，一切后果由供应商自行承担。

- 供应商：                （盖章）

- 法定代表人或委托代理人：                （签字）

- 年     月      日

- 注：本承诺书未填写或未签字盖章或未提交或修改既有内容，将导致响应资格被否决。